- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНТЕГРАЛ”

Блоки  грозозахисту

„ІнтТел-БГ/В”, „ІнтТел-БГ/З”

- Керівництво з експлуатації

ІНТВ3.856.600 РЕ

2010

Дане керівництво з експлуатації є документом, який посвідчує гарантовані виробником технічні характеристики блоків грозозахисту „ІнтТел-БГ/В”, „ІнтТел-БГ/З”  (в подальшому - БГ), вміщує опис і вказівки, необхідні для їх правильної експлуатації.

- ОПИС ТА РОБОТА

1.1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1.1  ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

БГ призначений для захисту ліній зв’язку від перевантаження наведеними напругами.

БГ виготовляється у двох модифікаціях:

- „ІнтТел- БГ/В” – БГ для виділених (некомутованих) ліній.

- „ІнтТел- БГ/З” – БГ для зайнятих телефонним номером ліній;

Діапазон робочих температур від +5 °С до +40 °С.

1.1.2  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні показники БГ наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва характеристики | Значення |
| --- | --- |
| 1 Мінімальний опір постійному струму між проводами і кожним проводом телефонної лінії відносно „землі”, МОм | 1 |
| 2 Опір постійному струму, внесений БГ у розмовному режимі (при струмі 35 мА), Ом, не більше | 30 |
| 3 Максимальна пробивна напруга газорозрядного приладу, В | 350 |
| 4 Габаритні розміри, мм | 45х60х26 |
| 5 Маса, г | 40 |

1.1.3 СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

БГ поставляється як окремий виріб. Комплект поставки наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Позначення | Кіл. |
| --- | --- | --- |
| 1 Блок грозозахисту: |  |  |
| - „ІнтТел-БГ/В” | ІНТВ3.856.600 | 1*) |
| - „ІнтТел-БГ/З” | ІНТВ3.856.600-01 | 1*) |
| 2 Керівництво з експлуатації | ІНТВ3.856.600 РЭ | 1 |
| *) - тип пристрою визначається замовником |  |  |

2  Використання за призначенням

2.1 Для безпечності робіт при підготовці до роботи, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7 та „Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ). Паяльні роботи виконувати паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

2.2 На підключеному до телефонної лінії БГ категорично забороняється виконувати монтажні роботи.

2.3 Розпакування БГ і його монтаж повинні виконувати представники організації, яка має договір з виробником.

2.4 БГ/З розташовувати на вході телефонної лінії абонента. БГ/В розташовувати безпосередньо біля пристроїв, які захищаються.

2.5 Підключення БГ виконувати згідно схеми, наведеної на рисунку 1.

Рисунок1 - Підключення БГ

3  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БГ не обслуговується, в разі несправностей БГ направляється на ремонт. Ремонтні роботи виконуються в спеціалізованих центрах.

4  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок грозозахисту „ІнтТел-БГ/___” ІНТВ3.856.600__ зав.№ _____________________ визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

_________________________________________________

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) відповідальних осіб підприємства, які відповідають за приймання виробу)

5  ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1 Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного документу при дотриманні споживачем умов транспортування, збереження, монтажу та експлуатації.

5.2 Монтаж, пуско-наладку та експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, який має повноваження від Виготовлювача або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з Виготовлювачем.

5.3 Гарантійний термін збереження - 36 місяців від моменту відвантаження виробу.

5.4 Гарантійний термін експлуатації - два роки від дня запровадження виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років від моменту відвантаження.

5.5 Виготовлювач зобов’язується безоплатно робити ремонт вузлів і деталей, які вийшли з ладу в гарантійний термін експлуатації, при дотриманні споживачем вимог чинного документу.

5.6 Після закінчення гарантійного терміну експлуатації виробу гарантії на комплектуючі вироби у відповідності з діючими стандартами і технічними умовами на них несе Виготовлювач цих виробів.

5.7 При невиконанні споживачем вимог чинного документу підприємство-Виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов’язань.

5.8 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного терміну з вини Виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ„ВКП „Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  (044)331-36-54

Тел/факс  (04596)25-871, (044)390-82-89

E-mail: hilyuk56@mail.ru

www.inttel.com.ua

6 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

БГ в упаковці зберігати в складських приміщеннях при температурі повітря від 5 °С до 35 °С  при відносній вологості повітря не більше 85 %. В повітрі приміщення, в якому зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, які викликають корозію металів.

Середній термін зберігання - не більше 1 року з дня приймання ВТК.

Запаковані вироби можуть транспортуватися малотоннажним відправленням на будь-які відстані автомобільним та залізничним транспортом (в критих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в герметичних відсіках літаків), водним транспортом (в трюмах кораблів) у відповідності з правилами перевезення, діючими на кожному виді транспорту.