- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНТЕГРАЛ”

ПриСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ  „ІнтТел-Ф18”

- Керівництво з експлуатації

ІНТВ3.856.418 РЕ

2010

Дане керівництво з експлуатації є документом, який посвідчує гарантовані виробником технічні характеристики пристрою фільтрації „ІнтТел-Ф18” (в подальшому - ПРФ), вміщує опис і вказівки, необхідні для правильної експлуатації ПРФ.

- ОПИС ТА РОБОТА

1.1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1.1  ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

ПРФ призначений для фільтрації сигналів з частотою 18 кГц. ПРФ використовується у складі приладу приймально-контрольного охоронно-пожежного (ППКОП) „ІнтТел-Вхх”.

ПРФ виготовляється у двох модифікаціях:

- „ІнтТел-Ф18” – ПРФ без елементів грозозахисту;

- „ІнтТел-Ф18-01” – ПРФ з елементами грозозахисту.

Діапазон робочих температур від +5 °С до +40 °С.

1.1.2  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні показники ПРФ наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва характеристики | Значення |
| --- | --- |
| 1 Мінімальний опір постійному струму між проводами і кожним проводом телефонної лінії відносно „землі”, МОм | 1 |
| 2 Опір постійному струму, внесений ПРФ у розмовному режимі при струмі 35 мА, Ом, не більше | 30 |
| 3 Максимальне загасання сигналу з частотою 18 кГц в напрямку „об'єкт-телефонний апарат”, дБ | 36 |
| 4 Робоче загасання сигналу з частотою 1,020 кГц, дБ, не більше | 0,5 |

Продовження таблиці 1

| Назва характеристики | Значення |
| --- | --- |
| 5 Максимальне відхилення робочого загасання в смузі частот від 0,3 кГц до 3,4 кГц від загасання на частоті 1,020 кГц, дБ: - в смузі частот від 0,3 кГц до 0,4 кГц - в смузі частот від 0,4 кГц до 2,4 кГц - в смузі частот від 2,4 кГц до 3,4 кГц | + 0,5 + 0,3 + 0,5 |
| 6 Загасання неузгодженості між стиками „Т1-Т2” та „Л1-Л2” відносно опору 600 Ом, дБ: -в смузі частот від 0,3 кГц до 0,6 кГц -в смузі частот від 0,6 кГц до 2,0 кГц -в смузі частот від 2,0 кГц до 3,4 кГц | від -14 до -18 ≥18 дБ від -14 до -18 |
| 7 Нерівномірність амплітудної характеристики при зміні рівня сигналу на вході відносно номінального від мінус 40 дБм0 до +3,5 дБм0, дБ | + 0,2 |
| 8 Загасання асиметрії відносно корпусу, дБ: - в смузі частот від 0,3 кГц до 0,6 кГц, не менше - в смузі частот від 0,6 кГц до 3,4 кГц, не менше | 40 46 |
| 9 Напруга власного шуму на стиках „Т1-Т2”, мВпсоф, не більше | 0,5 |
| 10 Рівень будь-якої селективної завади в діапазоні частот від 0,3 кГц до 3,4 кГц з урахуванням коефіцієнтів псофометричного зважування, дБм0, не більше | -73 |
| 11 Зміна сигналу виклику,% , не більше | 10 |
| 12 Зміна часових параметрів набору номера (період імпульсів, імпульсний коефіцієнт), %, не більше | 10 |

1.1.3 СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРФ поставляється в складі ППКОП та як окремий виріб. Комплект поставки наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Позначення | Кіл. |
| --- | --- | --- |
| 1 Пристрій фільтрації: |  |  |
| - „ІнтТел-Ф18” | ІНТВ3.856.418 | 1*) |
| - „ІнтТел-Ф18-01” | ІНТВ3.856.418-01 | 1*) |
| 2 Керівництво з експлуатації | ІНТВ3.856.418 РЭ | 1 |
| *) - тип пристрою визначається замовником |  |  |

2  Використання за призначенням

2.1 Для безпечності робіт при підготовці до роботи, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7 та „Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ). Паяльні роботи виконувати паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

2.2 На підключеному до телефонної лінії ПРФ категорично забороняється виконувати монтажні роботи.

2.3 Розпакування ПРФ і його монтаж повинні виконувати представники організації, яка має договір з виробником.

2.4 ПРФ розташовувати поблизу телефонного апарата абонента.

2.5 Підключення ПРФ виконувати згідно схеми, наведеної на рисунку 1.

Рисунок1 - Підключення ПРФ

Провідники телефонної лінії напрямку АТС підключати паралельно провідникам ППКОП до клем, розташованих на платі ПРФ. Провідники напрямку телефону абонента підключаються через телефонну розетку типу RJ11, яка входить до складу ПРФ.

3  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРФ не обслуговується, в разі несправностей ПРФ направляється на ремонт. Ремонтні роботи виконуються в спеціалізованих центрах.

4  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Пристрій фільтрації „ІнтТел-Ф18____” ІНТВ3.856.418___

зав.№ _____________________ відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-33191594-001:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

__________________________________________________

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) відповідальних осіб підприємства, які відповідають за приймання виробу)

5  ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1 Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного документу при дотриманні споживачем умов транспортування, збереження, монтажу та експлуатації.

5.2 Монтаж, пуско-наладку та експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, який має повноваження від Виготовлювача або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з Виготовлювачем.

5.3 Гарантійний термін збереження - 36 місяців від моменту відвантаження виробу.

5.4 Гарантійний термін експлуатації - два роки від дня запровадження виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років від моменту відвантаження.

5.5 Виготовлювач зобов’язується безоплатно робити ремонт вузлів і деталей, які вийшли з ладу в гарантійний термін експлуатації, при дотриманні споживачем вимог чинного документу.

5.6 Після закінчення гарантійного терміну експлуатації виробу гарантії на комплектуючі вироби у відповідності з діючими стандартами і технічними умовами на них несе Виготовлювач цих виробів.

5.7 При невиконанні споживачем вимог чинного документу підприємство-Виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов’язань.

5.8 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного терміну з вини Виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ„ВКП „Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  (044)331-36-54

Тел/факс  (04596)25-871, (044)390-82-89

E-mail: hilyuk56@mail.ru

www.inttel.com.ua

6 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПРФ в упаковці зберігати в складських приміщеннях при температурі повітря від 5 °С до 35 °С  при відносній вологості повітря не більше 85 %. В повітрі приміщення, в якому зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, які викликають корозію металів.

Середній термін зберігання - не більше 1 року з дня приймання ВТК.

Запаковані вироби можуть транспортуватися малотоннажним відправленням на будь-які відстані автомобільним та залізничним транспортом (в критих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в герметичних відсіках літаків), водним транспортом (в трюмах кораблів) у відповідності з правилами перевезення, діючими на кожному виді транспорту.