- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

- «ІНТЕГРАЛ»

блок керування

«БК-I/18К»

- Паспорт

- ІНТВ5.435.528 ПС

2007

Зміст

# Стор.

| 1 Вступ …………………………......……………....……….....................…....…. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Призначення виробу …………………..…………………...................……...... | 3 |
| 3 Технічні характеристики …………………..…………..................................… | 3 |
| 4 Склад виробу і комплект поставки …………..…………...........................….. | 5 |
| 5 Вказівки заходів безпеки ……………………….…….............................…..… | 5 |
| 6 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи ……….....................…...… | 5 |
| 7 Технічне обслуговування …………..…...……………….......................….….. | 8 |
| 8 Характерні несправності та методи їх усунення …...................…..………..... | 8 |
| 9 Відомості про приймання ………………...…………………..................….… | 9 |
| 10 Гарантійні зобов’язання …………………...……….….............................…. | 9 |
| 11 Відомості про рекламації ………………………………...........................…. | 10 |
| 12 Відомості про консервацію й упаковування …………..….......................…. | 11 |

1 ВСТУП

1.1 Дійсний паспорт, об'єднаний з технічним описом, і інструкцією з експлуатації (ПС) призначений для ознайомлення з  блоком керування  «БК-І/18К» (в подальшому - БК), містить опис, принцип дії та відомості, необхідні для правильної експлуатації БК і підтримування його постійної працездатності.

1.2 Умовні скорочення, прийняті в ПС:

- «18К» - сигнал з несівною частотою 18 кГц;

- ПЦС - пульт централізованого спостереження;

- ПЗ – програмне забезпечення;

2 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

БК призначений для забезпечення узгодженої взаємодії блоків елементів ретранслятора «Селена-Р» з ПЦС по проводовому каналу зв’язку сигналами «18К», згідно протоколу ПТК «Інтеграл». БК є складовою частиною ретранслятора «Селена-Р». БК може поставлятись в складі ретранслятора «Селена-Р», або як окремий виріб для його подальшого застосування в ретрансляторі «Селена-Р». Монтаж, пуск та регулювання БК повинні виконувати  спеціалізовані підприємства, що мають договір з виготовлювачем на виконання вказаних робіт.

- 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Характеристики каналу з модуляцією 18 кГц:

3.1.1 Несівна частота - 18 кГц ± 180 Гц. Тип модуляції – амплітудна маніпуляція, рівень логічного нуля передається  сигналом «18К», рівень  логічної одиниці – відсутність сигналу «18К».

3.1.2 Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 300 б/с.

3.1.3 Номінальний рівень вихідної напруги сигналу «18К» на навантаженні 250 Ом – 450 мВеф.

3.1.4 Чутливість приймача для сигналів «18К» – не менше 50 мВеф.

3.1.5 Тип лінії зв’язку з ПЦС – некомутована телефонна лінія виділена або абонентська  зайнята.

3.1.6 Тип з’єднувачів для підключення лінії – стандартні з’єднувачі DВ9 (вилка і розетка).

3.2 Характеристики інтерфейсу підключення до блоків елементів «БЕ-АТ» и «БЕ-РТ»

3.2.1 Тип  інтерфейсу підключення – асинхронний послідовний інтерфейс RS485.

3.2.2 Максимальна швидкість обміну по інтерфейсу  RS485– 38400 б/с.

3.2.3 Максимальна диференційна вихідна напруга передавача на навантаженні 200 Ом – 5 В.

3.2.4 Чутливість приймача – не менше 0,7 В.

3.2.5 Тип з’єднувачів для підключення до генмонтажної плати ретранслятора – стандартний з’єднувач DIN41612-32М (вилка).

3.3 Напруги електроживлення БК:

основне джерело - від 10,5 В до 14,2 В постійного струму;

додаткове джерело - від 4,75 В до 5,25 В постійного струму.

3.4 Максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

3.5 Габаритні розміри – 150х195х20мм.

3.6 Маса – не більше 0,3 кг.

3.7 Кліматичне виконання - 1, УХЛ, категорія розміщення 4.2 за ГОСТ15150.

3.8 БК стійкий до дії температури оточуючого повітря від +5○С до +50○С і максимальної вологості повітря до 98% при +25○С.

3.9 БК стійкий до дії атмосферного тиску в діапазоні від 84 кПа до 106,7 кПа.

3.10 БК, запакований в тару, стійкий до дії температури оточуючого повітря від мінус 50○С до +50С  і максимальної вологості повітря до 98% при +35 С.

3.11 БК стійкий до дії механічних синусоїдальних вібрацій з частотою від 5 Гц до 25 Гц і амплітудою зсуву 0,1 мм.

3.12 За способом захисту людини від ураження електричним струмом БК відноситься до класу 01 за ГОСТ12.2.007.0.

3.13 БК відповідає вимогам пожежної безпеки за ГОСТ12.1.512 і ГОСТ12.2.007.0.

3.14 За рівнем радіозавад БК відноситься до виробів класу “В” за ГОСТ29216.

3.15 БК є відновним за ГОСТ27.003 і відноситься до виду 1.

3.16 Середній наробіток на відмову - не менше 20000 год.

3.17 Середній термін відновлення працездатного стану БК  - не більше 90 хв.

3.18 Середній ресурс експлуатації БК  - 8 років.

4 СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1  Комплект поставки виробу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування | Позначення | Кіл. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок керування «БК-І/18К» | ІНТВ5.435.528 | 1 |  |
| 2 Паспорт | ІНТВ5.435.528 ПС | 1 |  |

5 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.2.1 Для безпечності робіт при встановленні, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7, "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ).

5.2.2 Для безпечності працюючих при підготовці виробу до роботи, при його технічному обслуговуванні та при ремонтно-профілактичних роботах необхідно виконувати наступні міри безпеки:

  - пайку проводити паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

5.2.3 При ввімкненому живленні виробу категорично забороняється:

  - з’єднувати та роз’єднувати роз’єми;

  - проводити монтажні роботи.

6 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1 Підготовку виробу та введення його в експлуатацію повинні виконувати представники пуско-налагоджувальної організації, які пройшли підготовку на підприємстві-виготовлювачеві з виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт і централізованого обслуговування виробів.

6.2 Розташування основних елементів БК на платі наведено на рисунку 1

Рисунок 1 - Розташування основних елементів БК.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом „18К” - через роз’єми ХР2 або XS1, контакти 4 і 5. Однойменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями. Розташування контактів для підключення до лінії наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 - Розташування контактів для підключення до лінії

БК забезпечує підключення одного (одиночний режим роботи) або декількох (груповий режим роботи) ретрансляторів до однієї лінії. Вказані режими встановлюються перемичками J1…J3. Відсутність перемичок – ретранслятор працює один на лінії. Перемичка J3 встановлює груповий режим підключення, в такому режимі перемички J1,J2 встановлюють номер ретранслятора в групі. В такому ж (груповому) режимі повинні працювати канали модема-18К в мультиплексорі «Інтеграл - МХ». Груповий режим рекомендується тільки для виділених ліній.

При підключенні ретранслятора до зайнятої телефонної лінії з ущільненням сигналів „18К” з голосовим каналом необхідно застосовувати фільтри, які забезпечують загасання сигналів „18К” в абонентську частину лінії. Рекомендується використовувати фільтри „ІнтТел-Ф18”. Схему підключення ретранслятора до зайнятої телефонної лінії наведено на рисунку 3.

Рисунок 3. Схема підключення ретранслятора до зайнятої телефонної лінії

6.3 БК встановити на генмонтажну плату ретранслятора в верхнє насадове місце, ввімкнути електроживлення ретранслятора. Підключити роз’єми з провідниками лінії, закріпити кабельні частини роз’ємів штатними гвинтами до планки БК. На ПЦС дозволити роботу ретранслятора (УТ) командою «Дозволити напрямок». Індикатор Н2 (див. рисунок 1) повинен засвічуватись зеленим світлом на прийнятий пакет інформації. Якщо інформація прийнята правильно, БК відповідає своїм пакетом, при цьому індикатор Н2 засвічується червоним світлом. На ПЦС формується сповіщення про наявність зв’язку з даним УТ. Якщо пакети-відповіді не формуються, слід перевірити номери каналів в мультиплексорі та номер даного ретранслятора (при груповому режимі роботи), а також проконтролювати з допомогою осцилографа рівень сигналів „18К”. Їх рівень не повинен бути нижче чутливості приймача БК (50 мВ). Якщо на лінії присутні сигнали завад і їх рівень досягає 50 мВ, а рівень корисного сигналу перевищує 100 мВ, слід встановити перемичку J10, яка знижує чутливість приймача до рівня 100 мВ.

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БК обслуговується в складі ретранслятора згідно його термінів обслуговування. При несправностях БК підлягає ремонту. Ремонтні роботи, крім вказаних в п.8 даного паспорта, повинні виконуватися в спеціалізованих лабораторіях.

- ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Види несправностей БК, що усуваються обслуговуючим персоналом на місці експлуатації, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування несправності, зовнішній прояв та додаткові ознаки | Вірогідна причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| - Нема зв’язку з ПЦС 1.1 Індикатор Н2 не засвічується | 1 Неправильно підключені провідники лінії 2 Відсутність сигналу на лінії | Перевірити роз’єми, їх розпаювання та кріплення Перевірити правильність дозволу роботи даного УТ, осцилографом проконтролювати сигнал „18К” |
| 1.2 Індикатор Н2 засвічується зеленим, відповіді ретранслятора нема | 1 Невірна адреса ретранслятора 2 Недостатній рівень сигналу | Перевірити адреси Проконтролювати сигнал „18К” осцилографом, збільшити вихідний сигнал модема |
| 1.2 Індикатор Н2 засвічується зеленим та червоним, зв’язку з ретранслятором нема | Недостатній рівень сигналу на вході модема | Проконтролювати сигнал „18К” осцилографом на вході модема, збільшити чутливість модема |

Примітка -  Якщо несправності не усуваються вказаними в таблиці 3 методами, БК підлягає ремонту.

9 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок керування «БК-І/18К» ІНТВ5.435.528 зав.№________ відповідає технічним характеристикам та признаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

____________________________________________________

(особисті підписи (відбитки особистих клейм) посадових осіб підприємства,

відповідальних за  приймання виробу)

10 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного ПС при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

10.2. Монтаж, пуско- налагодження й експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, що має повноваження від виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з виготовлювачем.

10.3.Гарантійний строк зберігання - 36 місяців з моменту відвантаження виробу.

Гарантійний строк експлуатації - два роки від дня введення виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років з моменту відвантаження.

10.4. Виготовлювач зобов'язується безоплатно робити ремонт вузлів, що вийшли з ладу і деталей у гарантійний строк експлуатації, при дотриманні споживачем вимог експлуатації, зазначених у даному документі.

10.5. При невиконанні споживачем вимог даного документу підприємство-виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов'язань.

10.6. У випадку виходу з ладу  виробу протягом гарантійного строку з вини виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ „ПКП ”Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  8(044)331-36-54

Тел/факс  8(04496)25-871

E-mail: hilyuk56@mail.ru

11 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

У випадку відмови в роботі виробу в період гарантійного строку споживачеві необхідно скласти технічно обґрунтований акт рекламацій. Акт із додатками варто направити підприємству-виготовлювачеві даного виробу.

Відомості про пред'явлені рекламації варто реєструвати в таблиці 3.

Таблиця 3

| Дата | Кількість годин роботи виробу з початку експлуатації до виникнення несправності | Короткий зміст несправності | Дата напрямку рекламації, номер | Міри, прийняті по рекламації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

12  ВІДОМОСТІ ПРО КОНСЕРВАЦІЮ Й УПАКУВАННЯ

Блок керування «БК-І/18К» ІНТВ5.435.528, зав. №______________  підданий консервації й упакуванню відповідно до вимог, передбачених конструкторською документацією.

Дата консервації

Консервацію виконав                                                                 М.П.

(підпис)

Виріб після консервації  прийняв

(підпис)

Дата упаковування

Упаковування виконав                                                              М.П.

(підпис)

Виріб після упаковування прийняв

(підпис)