- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНТЕГРАЛ”

РЕТРАНСЛЯТОР «СЕЛЕНА-Р»

- Керівництво з експлуатації

2008

ЗМІСТ

Стор.

| 1 Опис та робота ………………......………..…..…......……………..……....… |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Опис та робота виробу .......…....…………………………….….…........…. |  | 4 |
| 1.1.1 Призначення виробу …………………..………………..…….…...…..…. |  | 4 |
| 1.1.2 Технічні характеристики ………….......…..….……...……....……….....… |  | 4 |
| 1.1.3 Склад виробу ……………………..…………………..…….…..……......… |  | 6 |
| 1.1.4 Улаштування та робота ..…………………..............................................… |  | 7 |
| 1.1.5 Маркування та пломбування ……..…...……………….………..……...… |  | 8 |
| 1.1.6 Упакування ………………………………………………………………... |  | 8 |
| 1.2 Опис та робота складових частин виробу …….........................….……..… |  | 8 |
| 2 Використання за призначенням …………………………...……………………... |  | 12 |
| 2.1 Експлуатаційні обмеження ................…….….………..…………….......…. | 12 |  |
| 2.2 Підготовка виробу до використання ……….....…..……….…………...….. | 12 |  |
| 2.3 Використання виробу …………...……..…………….……...……..…..…… | 16 |  |
| 3 Технічне обслуговування ………....…………..…………………………….. | 27 |  |
| 4 Поточний ремонт ………………..……………………………………………. | 27 |  |
| 5 Зберігання …………………..…………………………………………………. | 28 |  |
| 6 Транспортування ……………...……………………………………………… | 28 |  |
| 7 Утилізація ………….....………………………………………….……………. | 28 |  |
| Додаток А Блок керування БК-RS485 .....................................…..........….. |  | 29 |
| Додаток Б Блок керування БК- НЧ/4П............................................…........ |  | 31 |
| Додаток В Блок керування БК-І.................................................................. |  | 34 |
| Додаток Г Блок керування БК-І/18К........................................................... |  | 36 |
| Додаток Д Блок елементів БЕ-АТ............................................................... |  | 38 |
| Додаток Е Блок елементів БЕ-РТ................................................................. |  | 41 |

Дане керівництво з експлуатації (КЕ) вміщує відомості про конструкцію, принципи дії, характеристики ретранслятора „Селена-Р” (в подальшому - ретранслятор) і призначено для правильної та безпечної експлуатації ретранслятора, його технічного обслуговування, поточного ремонту, зберігання та транспортування.

Експлуатацію ретранслятора повинні проводити спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання методам роботи з ретранслятором.

В ретрансляторі  є вузли, які знаходяться під напругою 220 В. Заходи безпеки при роботі з ретранслятором вказані в частині 2 даного КЕ.

Умовні позначення та скорочення, прийняті в даному КЕ:

- АБ – акумуляторна батарея;

- АТ – автоматична тактика охорони;

- БЕ – блок елементів (ретранслятора);

- БЕ-АТ – блок елементів для сполучення з ППК автоматичної тактики охорони;

- БЕ-РТ – блок елементів для сполучення з ППК ручної тактики охорони;

- БК – блок керування (ретранслятора);

- канал 18К – канал сполучення з використанням сигналів частотою 18 кГц;

- модемний канал НЧ – канал сполучення з сигналами низькочастотного  (звукового) діапазону з модуляцією FSK (Frequency-Shift Keying);

- ПЦС - пульт централізованого спостереження;

- ПРЗ - програмне забезпечення;

- ППК - прилад приймально-контрольний;

- ПСП - пристрій сполучення пультовий;

- ПСС - пристрій сполучення станційний;

- ПТК – програмно-технічний комплекс;

- РТ – ручна тактика охорони;

- СПТС – система передачі тривожних сповіщень.

1 ОПИС ТА РОБОТА

1.1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1.1 Призначення виробу

Ретранслятор призначений для приймання, збирання, оброблення та двостороннього передавання інформації охоронно-пожежної сигналізації каналами зв’язку. Ретранслятор має 100 каналів для сполучення з ППК, а також 100 каналів для підключення струмових шлейфів. Ретранслятор забезпечує передачу сповіщень від різних типів ППК до ПЦС, а також передачу команд від ПЦС до ППК.

Умови експлуатації: діапазон робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С.

1.1.2 Технічні характеристики

- 1.1.2.1 Кількість ліній (напрямків) сполучення з ППК – від 1 до 100.

- 1.1.2.2 Дискретність нарощування ліній (напрямків) сполучення з ППК - 10.

- 1.1.2.3 Типи каналів сполучення з ППК – канали 18К. Можуть застосовуватись виділені або зайняті лінії телефонної мережі. Технічні характеристики сигналів на лініях наведені в паспортах на блоки елементів „БЕ-АТ” та „БЕ-РТ”.

- 1.1.2.4 Типи протоколів ППК, сполучення з якими забезпечує ретранслятор та максимальний час затримки формування й передачі тривожного сповіщення на ділянці „об’єкт-АТС” (Тзт) наведено в таблиці 1.1.2.1.

- Таблиця 1.1.2.1

| Тип протоколу | Тип БЕ для забезпечення протоколу | Тзт с, не більше | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| Струмовий шлейф | БЕ-РТ | 0,5 |  |
| „Атлас-3” | БЕ-РТ | 2 | частотний рубіж |
| „Атлас-6” | БЕ-РТ | 2 | частотний рубіж |
| Струмовий рубіж | БЕ-РТ | 0,5 | спільно з частотним |
| „Циклон” | БЕ-РТ | 2 |  |
| „Комета” | БЕ-АТ | 2,5 |  |
| „Каштан” | БЕ-АТ | 15 |  |
| „ІнтТел-О” | БЕ-АТ | 15 | сумісний з „Інтеграл-О” |
| „ІнтТел” | БЕ-АТ | 15 |  |
| „Селена” | БЕ-АТ | 15 |  |

- 1.1.2.5 Типи каналів сполучення з ПЦС наведено в таблиці 1.1.2.2.

- Таблиця 1.1.2.2

| Тип каналу | Протокол | Тип БК для забезпечення каналу | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| Інтерфейс RS485 | „Селена” | БК-RS485 | з використанням ПСС |
| Модемний НЧ | „Селена” | БК-НЧ/4П | двопровідна або чотирипровідна лінія |
| Модемний НЧ | „Інтеграл” | БК-І | двопровідна лінія |
| 18К | „Інтеграл” | БК-І/18К | телефонна виділена або зайнята лінія |

- 1.1.2.6 Захист від несанкціонованого доступу усередину корпуса ретранслятора забезпечується електромеханічним контактом.

- 1.1.2.7 Ретранслятор забезпечує захист ліній сполучення з ППК від несанкціонованої підміни ППК або підключення імітаторів ППК при використанні протоколів „Інтеграл-О” („ІнтТел-О”), „Селена”.

- 1.1.2.8 Напруга електроживлення ретранслятора:

- - з блоком електроживлення „БЕЖ-220” - від 187 В до 243 В змінного струму частотою 50 Гц ±1 Гц;

- - з блоком електроживлення „БЕЖ-60” - від 48 В до 72 В постійного струму.

- 1.1.2.9 Максимальна споживана потужність ретранслятора (в складі ретранслятора десять БЕ-РТ, задіяні 100 струмових рубежів знаходяться в черговому режимі, заряджається повністю розряджена АБ):

- - від мережі змінного струму – 100 ВА;

- - від мережі постійного струму – 110 Вт.

- Примітка. В залежності від складу ретранслятора споживана потужність у встановленому режимі від мережі змінного струму (ВА) може бути обчислена за формулою:

Р=3хNАТ+7хNРТ+3,

де  NАТ – кількість БЕ-АТ,

NРТ– кількість БЕ-РТ (з задіяними струмовими рубежами).

Споживана потужність у встановленому режимі від мережі постійного струму (Вт) може бути обчислена за формулою:

Р=3хNАТ+7хNРТ+5.

1.1.2.10 Габаритні розміри – 317 мм х 366 мм х191 мм.

1.1.2.11 Маса повністю укомплектованого ретранслятора (без АБ) - не більше 15 кг.

1.1.2.12 Кліматичне виконання - 1, УХЛ, категорія розміщення 4.2 за ГОСТ15150.

1.1.2.13 Ретранслятор стійкий до впливу температури навколишнього повітря від +5 ○С до +50 ○С і максимальної вологості повітря до 98% при +25○С.

1.1.2.14 Ретранслятор стійкий до впливу атмосферного тиску в діапазоні від 84 кПа до 106,7 кПа.

1.1.2.15 Ретранслятор, запакований у тару, стійкий до впливу температури навколишнього повітря від мінус 50 ○С до +50 ○С  і максимальної вологості повітря до 98% при +35 ○С.

1.1.2.16 Ретранслятор стійкий до впливу механічних синусоїдальних вібрацій із частотою від 5 Гц до 25 Гц й амплітудою зсуву 0,1 мм.

1.1.2.17 За засобами захисту людини від ураження електричним струмом ретранслятор відноситься до класу 01 за ГОСТ12.2.007.0.

1.1.2.20 Ретранслятор відповідає вимогам пожежної безпеки за ГОСТ12.1.001 і ГОСТ12.2.007.0.

1.1.2.21 За рівнем створюваних радіозавад ретранслятор відноситься до устаткування класу „В” за ГОСТ29216.

1.1.3 Склад виробу

1.1.3.1 Перелік складових частин ретранслятора наведений в таблиці 1.1.3.1.

Таблиця 1.1.3.1

| Назва | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Блок монтажний | 1 |  |
| Блок електроживлення „БЕЖ-220” | 1 *) |  |
| Блок електроживлення „БЕЖ-60” | 1 *) |  |
| Блок елементів „БЕ-АТ” | **) |  |
| Блок елементів „БЕ-РТ” | **) |  |
| Блок елементів „БЕ-РТ” струмовий з переполюсовкою | **) |  |
| Блок елементів „БЕ-РТ” струмовий | **) |  |
| Блок елементів „БЕ-РТ” частотний | **) |  |
| Блок керування „БК-RS485” | 1 *) |  |
| Блок керування „БК-НЧ/4П” | 1 *) |  |
| Блок керування „БК-І” | 1 *) |  |
| Блок керування „БК-І/18К” | 1 *) |  |
| Комплект запасних частин | 1 | згідно 1.1.3.2 |
| Комплект монтажних частин | 1 | згідно 1.1.3.3 |
| Комплект ЕД | 1 | згідно 1.1.3.4 |

Примітка 1. *) Тип визначається договором на поставку.

Примітка 2. **) Тип і кількість визначається договором на поставку.

Примітка 3. Резервне джерело електроживлення (АБ) установлюється експлуатуючим підприємством, у комплект постачання не входить.

1.1.3.2 Комплект запасних частин:

- Вставка плавка Н 520-3А/250В – 2 шт.

- 1.1.3.3 Комплект  монтажних частин:

- Вилка DB-25M з корпусом DP-25C - 10 шт.;

- Розетка DB-25F з корпусом DP-25C - 10 шт.;

- Вилка DB-9M з корпусом DP-9C - 1 шт.;

- Розетка DB-9F з корпусом DP-9C- 1 шт.;

- Шнур електроживлення (Євро-вилка SCP-3E) - 1 шт.

1.1.3.4 Комплект ЕД

- Ретранслятор „Селена-Р”. Паспорт – 1шт.;

- Ретранслятор „Селена-Р”. Керівництво з експлуатації – 1шт.

1.1.4 Улаштування та робота

1.1.4.1 Конструкція

Ретранслятор складається з наступних складових частин, встановлених в блок монтажний:

- блок електроживлення „БЕЖ220” або „БЕЖ60”, призначений для забезпечення електроживленням ретранслятора;

- блок елементів „ГМ-РЕТ” (генмонтажна плата);

- блок керування, призначений для сполучення з пультом централізованого спостереження (ПЦС) і керування блоками елементів БЕ АТ/РТ;

- блоки елементів БЕ-АТ або БЕ-РТ, призначені для сполучення з ППК.

- резервне джерело електроживлення – АБ.

Габаритні та встановлювальні розміри ретранслятора наведені на рисунку 1.1.4.1.

Рисунок 1.1.4.1. Габаритні та установлювальні розміри ретранслятора

1.1.5 Маркування та пломбування

Тара, в яку упаковано виріб, має маркувальні знаки „Крихке”, „Верх”, „Боїться вологи”, „Відкривати тут”. Вказана маса брутто та нетто. Місце розкриття коробки заклеєно непрозорою пакувальною стрічкою.

1.1.6 Упакування

В зібраному вигляді виріб розміщено в картонну тару. КЕ, ПС, комплект монтажних та запасних частин упаковані в поліетиленові пакети та укладені в тару.

1.2 ОПИС ТА РОБОТА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

1.2.1 Структурна схема ретранслятора

Структурна схема ретранслятора представлена на рисунку 1.2.1.

Рисунок 1.2.1. Структурна схема ретранслятора

БК забезпечує зв’язок ретранслятора з ПЦС та керування блоками елементів БЕ-АТ та БЕ-РТ. Блок елементів БЕ-АТ забезпечує підключення ретранслятора до 10-ти телефонних ліній для зв’язку з ППК, які мають автоматичну тактику охорони. Блок елементів БЕ-РТ забезпечує підключення ретранслятора до 10-ти телефонних ліній для зв’язку з ППК, які мають ручну тактику охорони. Блок електроживлення забезпечує безперебійне електроживлення БК, БЕ-АТ, БЕ-РТ та заряд АБ.

Ретранслятор може містити від 1 до 10 БЕ-АТ або БЕ-РТ, порядок розміщення БЕ АТ та БЕ РТ – довільний. Нумерація БЕ починається з нижнього БЕ-АТ/РТ, від 1 до 10, ця нумерація встановлена на генмонтажній платі, тому на платах БЕ-АТ/РТ ніяких адрес не встановлюється. Нумерація ліній в рамках одного БЕ- АТ/РТ від 1 до 10. Програмне забезпечення використовує наскрізну нумерацію ліній (напрямків до ППК), яка наведена на рисунку 1.2.2.

Рисунок 1.2.2. Нумерація ліній ретранслятора

Всі лінії БЕ-АТ/РТ – універсальні, можуть бути налаштовані на конкретний тип ППК командами від ПЦС. Тип ППК, що підключається до конкретної лінії, записується в карточці об’єкта, яка заповнюється згідно керівництва оператора моніторінгової програми, що встановлена на ПЦС. Відомості з карточки об’єкта передаються від ПЦС до ретранслятора та записуються в енергонезалежній пам’яті БК. БК пересилає відповідну інформацію в БЕ-АТ/РТ командами типу „Прописати протокол” і „Дозволити напрямок”. З даного моменту БЕ-АТ/РТ починає виконувати перевірку конкретної лінії згідно встановленого протоколу. Таким же чином від ПЦС передаються інші команди на ППК: „Поставлення на охорону”, „Зняття з охорони”, „Опитування”, „Прямий контроль” і т.п. Останні команди постановки на охорону та зняття з охорони для кожного ППК зберігаються в енергонезалежній пам’яті БК з тим, щоб при зникненні і відновленні електроживлення лінії відновлювали попередній стан. За командою „Заборонити напрямок” БЕ-АТ/РТ припиняють перевірку вказаної лінії.

Сповіщення від ППК зберігаються блоком елементів БЕ-АТ/РТ та передаються в БК, де вони записуються в енергонезалежну пам’ять і пересилаються до ПЦС. Після отримування квитанції від ПЦС про те, що дане сповіщення прийнято, це сповіщення стирається з енергонезалежної пам’яті БК. Якщо квитанції немає, сповіщення зберігається в енергонезалежній пам’яті та періодично посилається до ПЦС (на кожний запит), поки на нього не прийде квитанція.

Команда „Скид ретранслятора”, яка може поступити від ПЦС, очищує енергонезалежну пам’ять БК. Всі сповіщення, що зберігаються в енергонезалежній пам’яті на момент виконання команди „Скид ретранслятора” стираються. Налаштування ліній на конкретний вид ППК (конфігурація БЕ-АТ/РТ) зберігаються, заміна типу ППК проводиться тільки через зміну записів в карточці об’єкта та передачі команд „Прописати протокол” і „Дозволити напрямок”.

1.2.2 Опис роботи БК

В ретрансляторі можуть застосовуватись декілька модифікацій БК, які визначають тип каналу сполучення ретранслятора з різними типами ПЦС:

- БК-RS485 – сполучення ретранслятора окремого або в групі (до 32 шт.) інтерфейсом RS485 з ПСС, протокол обміну інформацією „Селена”. ПСС може мати сполучення з ПСП модемним НЧ каналом або мережею Ethernet. Опис БК-RS485 наведений в додатку А.

- БК- НЧ/4П – сполучення ретранслятора окремого або в групі (до 4 шт.) модемним НЧ каналом з ПСП, протокол обміну інформацією „Селена”. Опис БК-НЧ/4П наведений в додатку Б.

- БК-І – сполучення ретранслятора окремого або в групі (до 4 шт.) модемним НЧ каналом з мультиплексором „Інтеграл-МХ”, протокол обміну інформацією „Інтеграл”. Опис БК-І наведений в додатку В.

- БК-І/18К – сполучення ретранслятора окремого або в групі (до 4 шт.) каналом 18К з мультиплексором „Інтеграл-МХ”, протокол обміну інформацією „Інтеграл”. Опис БК-І/18К наведений в додатку Г.

1.2.3 Опис роботи БЕ-АТ

Блок елементів БЕ-АТ призначений для сполучення з лініями ППК автоматичних тактик охорони, узгодження протоколів і забезпечення фільтрації  сигналів частотою 18 кГц. БЕ-АТ забезпечує сполучення з ППК, що мають протоколи „Каштан”, „Комета”, „Інтеграл-О” („ІнтТел-О”), „ІнтТел”, „Селена”. Детальний опис БЕ-АТ наведений в додатку Д.

1.2.4 Опис роботи БЕ-РТ

Блок елементів БЕ-РТ призначений для сполучення з лініями ППК ручних тактик охорони, узгодження протоколів і забезпечення фільтрації  сигналів частотою 18 кГц. БЕ-РТ має декілька модифікацій:

- БЕ-РТ універсальний (в подальшому - БЕ-РТ/У) забезпечує сполучення з ППК, які мають протоколи „Атлас-3”, „Атлас-6”, „Циклон” та струмові рубежі одночасно з частотними рубежами ППК. Струмові рубежі ставляться на охорону шляхом відключення лінії від АТС та переполюсовки напруги в лінії.

- БЕ-РТ струмовий з переполюсовкою (в подальшому - БЕ-РТ/П) забезпечує сполучення з ППК, які мають струмові рубежі, та забезпечують безапаратне підключення струмових шлейфів. Струмові рубежі ставляться на охорону шляхом відключення лінії від АТС та переполюсовки напруги в лінії.

- БЕ-РТ струмовий без переполюсовки (в подальшому - БЕ-РТ/С)  забезпечує безапаратне підключення струмових шлейфів. Струмові рубежі без переполюсовки не підключаються до ліній АТС.

- БЕ-РТ частотний (в подальшому - БЕ-РТ/Ч)  забезпечує сполучення з ППК, які мають протоколи „Атлас-3”, „Атлас-6”, „Циклон” (без струмових рубежів).

Детальний опис БЕ-РТ наведений в додатку Е.

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Експлуатаційні обмеження

Для безпечної експлуатації ретранслятора та попередження виходу його з ладу забороняється:

- підключення ретранслятора до мережі електроживлення, напруга якої не відповідає типу встановленого в ретрансляторі блока електроживлення;

- використання в якості „заземлюючого” провідника труб водопроводу, опалення і т.п.;

- використання АБ, номінальна напруга яких не дорівнює 12 В;

- використання вставок плавких, номінальні струми яких відрізняються від вказаних в технічній документації ретранслятора;

- встановлення ретранслятора в приміщеннях, в яких зберігаються агресивні речовини, що викликають корозію металевих частин ретранслятора та радіоелементів;

- розміщення ретранслятора поблизу (ближче 1 м) джерела підвищеного тепла;

- підключення зовнішніх ліній сполучення при наявності в них напруги, яка перевищує дозволених напруг телефонної мережі.

2.2 Підготовка виробу для використання

Розпакування ретранслятора і введення його в експлуатацію повинні виконувати представники організації, яка має договір з виготовлювачем для вводу ретранслятора в експлуатацію та його централізованого обслуговування.

Перед використанням ретранслятора слід пересвідчитись, що напруга електроживлення на місці експлуатації відповідає типу застосованого в ретрансляторі блока електроживлення (220 В або 60 В).

2.2.1 Заходи безпеки при підготовці виробу

При підготовці ретранслятора до роботи повинні виконуватися всі вимоги безпечної роботи, наведені в 2.3.6.

2.2.2 Об’єм та послідовність зовнішнього огляду

Перед підключенням необхідно провести зовнішній огляд ретранслятора, для чого відкрити кришку корпусу, оглянути складові частини на відсутність механічних пошкоджень.

2.2.3 Вказівки до розміщення

Розміщення ретранслятора на місці експлуатації виконати з урахуванням наступних вимог:

- повинен забезпечуватися вільний доступ для обслуговування ретранслятора;

- повинне забезпечуватися надійне кріплення ретранслятора до стіни;

- поблизу ретранслятора повинні бути відсутніми джерела сильного електромагнітного поля;

- на фідері електроживлення ретранслятора повинні бути відсутні потужні споживачі електроенергії (зварювальні апарати, електродвигуни і т.п.).

2.2.4 Вказівки до з’єднання виробу

2.2.4.1 Підключення заземлення та електроживлення

Підключення заземлення виконується в першу чергу. Провідник заземлення повинен мати переріз не менше 0,5 мм2, не повинен мати проміжних з’єднань від болта заземлення ретранслятора до шини заземлення, повинен мати жовто-зелене маркувальне забарвлення, до болту заземлення повинен кріпитися за допомогою пелюстки. При підключенні декількох ретрансляторів до однієї шини заземлення слід використовувати радіальну схему з’єднання – кожен ретранслятор з’єднується з шиною заземлення окремим провідником.

Підключення електроживлення виконується через шнур електроживлення, що входить в комплект монтажних частин ретранслятора. Мережа електроживлення повинна бути обладнана автоматичним вимикачем зі струмом відсікання 4 А та розеткою. Вимикач повинен переривати обидва провідники електроживлення.

Розташування болта заземлення та роз’єму підключення електроживлення наведене на рисунку 2.2.4.1

Рисунок 2.2.4.1 - Розташування болта заземлення та роз’єму підключення електроживлення

2.2.4.2 Підключення сполучень з ППК

Провідники сполучення з ППК при використанні зайнятих телефонних ліній підключаються в розрив телефонної лінії. Напрямок лінії до ППК підключається в розетку, розташовану на боковій панелі БЕ-АТ/БЕ-РТ, а напрямок лінії до АТС – у вилку. Відповідні кабельні вилка та розетка входять в комплект монтажних частин ретранслятора. Розташування розетки та вилки на боковій панелі БЕ-АТ/БЕ-РТ наведене на рисунку 2.2.4.2.

Рисунок 2.2.4.2 - Розташування розетки та вилки на боковій панелі БЕ-АТ/БЕ-РТ

Жгут підключення до ППК повинен виконуватись мідними багатожильними провідниками перерізом не менше 0,12 мм2  та з’єднуватись з кросом АТС через проміжну кросову панель.

Провідники сполучення з ППК при використанні виділених ліній підключаються в розетку, розташовану на боковій панелі БЕ-АТ/БЕ-РТ, вилка на цій панелі не використовується.

2.2.4.3 Підключення сполучень з ПЦС

Сполучення з ПЦС підключаються до роз’ємів, розташованих на боковій панелі блока керування. Схеми підключень для кожної модифікації блока керування наведені в розділі опису кожного блока (додатки А –Г).

2.2.4.4 Підключення АБ

Перед підключенням АБ слід перевірити напругу на клемах АБ, напруга не повинна бути меншою 10,5 В. АБ підключається до спеціальних розеток, які встановлені на провідниках БЕЖ та мають кольорове маркування: червона – «плюс», чорна – «мінус».

2.2.5 Вказівки до перевірки роботи

2.2.5.1 Порядок ввімкнення електроживлення

Розташування органів керування та індикації на передній панелі БЕЖ наведено на рисунку 2.2.5.1

Рисунок 2.2.5.1 - Розташування органів керування та індикації БЕЖ

Ввімкнення та вимкнення електроживлення від мережі виконується вимикачем, розташованим справа внизу панелі БЕЖ. При ввімкненні напруги мережі повинен засвітитись індикатор напруги мережі (зелений). Одночасно світиться індикатор «Разряд» (червоний). Якщо АБ підключена і її напруга в межах норми – через 1 с індикатор «Разряд» гасне, а починає світитись індикатор «Норма» (зелений).

Якщо напруга мережі відсутня, ввімкнення ретранслятора від АБ здійснюється короткочасним (2 – 3 с) натисканням кнопки батареї.

При наявності напруги на БЕЖ, працює звукова індикація, яка сигналізує про наступні стани:

- два короткі звукові сигнали (два рази) і один короткий – відсутня АБ, ретранслятор відкритий («взлом»);

- два короткі звукові сигнали (підвищеної гучності) – нема АБ, ретранслятор закритий;

- одиночний короткий звуковий сигнал – АБ в нормі, ретранслятор відкритий («взлом»);

- нема звуків – АБ в нормі, ретранслятор закритий.

2.2.5.3 Перевірка живлення від АБ

Вимкнути напругу мережі. Індикатор «Норма» (зелений) продовжує світитись. На контрольних гніздах вихідної напруги БЕЖ проконтролювати напругу від АБ. Якщо напруга АБ стане меншою 10,8 В, індикатор «Норма» гасне,  а починає світитись індикатор «Разряд».  Ретранслятор формує відповідне сповіщення про розряд АБ та відключається через 15 с, щоб уникнути глибокого розряду АБ.

2.3 Використання виробу

2.3.1 Використання ретранслятора в СПТС „Селена”, „Дозор”

Для використання ретранслятора в системах, в яких встановлено програми моніторінга типу „Селена” та „Дозор”, необхідно, щоб ретранслятор був укомплектований БК з протоколом роботи „Селена”: БК-RS485 або БК-НЧ/4П.

Система адресації пристроїв в каналі „ПЦС-ретранслятор” згідно протоколу „Селена” передбачає наявність в каналі наступних пристроїв: ПСП, модуль ПСП, ПСС, ретранслятор. Вигляд каналу зв’язку представлено на рисунку 2.3.1.1.

Рисунок 2.3.1.1 - Канал  сполучення  ПЦС та ретранслятора в протоколі „Селена”

Номер ретранслятора вказується за допомогою перемичок на платі БК, детально їх розміщення вказано в додатку, відповідно до типу БК. Послідовність дій з програмування ретранслятора вказані в керівництві з експлуатації відповідної моніторінгової програми.

- До ретранслятора, як пристрою, можуть бути надіслані наступні команди від ПЦС:

- - „Дозволити напрямок” - команда для дозволу роботи ретранслятора, після цієї команди ретранслятор відповідає на пакети інформації, що містять його адресу;

- - „Заборонити напрямок” - команда для заборони роботи ретранслятора, після цієї команди ретранслятор не відповідає на пакети інформації, що містять його адресу;

- - „Опитування” - команда для отримання поточного стану ретранслятора;

- - „Отримати версію” - команда для отримання версії програми ретранслятора;

- - „Скид ретранслятора” - команда для очищення всіх сповіщень, які на даний момент зберігає ретранслятор.

- Від ретранслятора, як пристрою, до ПЦС можуть надсилатись наступні сповіщення:

- - „Зламування ретранслятора” - при порушенні кінцевого вимикача закритого корпусу ретранслятора”, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Зникнення мережі 220/60 В” – при зменшенні мережевої напруги електроживлення за межі норми, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Відновлення мережі 220/60 В” – при поверненні мережевої напруги електроживлення в межі норми, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Акумулятор відсутній” – при відсутності напруги АКБ, сповіщення пересилається за командою „Опитування”;

- - „Розряд АКБ” - при зменшенні напруги АКБ нижче 10,5 В, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Акумулятор в нормі” - при поверненні напруги АКБ в межі норми, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Несправність ретранслятора” – при відсутності зв’язку БК з усіма блоками елементів БЕ АТ/РТ, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Несправність блока елементів” – при відсутності зв’язку БК з одним із блоків елементів БЕ АТ/РТ, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Опитування”;

- - „Необхідно перезавантаження” – при порушенні конфігурації БЕ АТ/РТ, при збої в енергонезалежній пам’яті, сповіщення пересилається при виникненні, а також за командою „Скид ретранслятора”;

- - „Версія ретранслятора ххххххх” – версія програми видається у відповідь на команду „Отримати версію” від ПЦС.

2.3.1.1 Використання ретранслятора з БК-RS485

Структурна схема підключення ретрансляторів з БК-RS485 до ПСС через інтерфейс RS485 представлена на рисунку 2.3.1.2.

Рисунок 2.3.1.2 - Структурна схема підключення ретрансляторів з БК-RS485

Схема кабеля для підключення по інтерфейсу RS485 наведена на рисунку 2.3.1.3, провідники А та В повинні бути скручені в виту пару. Довжина кабеля визначається взаємним розташуванням ПСС та ретрансляторів. Сумарна довжина всіх кабелів, що підключаються до одного ПСС, не повинна перевищувати 300 м.

Рисунок 2.3.1.3 - Схема кабеля RS485

Приклад. Підключення трьох ретрансляторів до ПСС наведено на рисунку 2.3.1.3.

Рисунок 2.3.1.3 – Підключення трьох ретрансляторів до ПСС

На ПЦС командою «Дозволити напрямок» дозволити роботу ПСС, до якого підключений ретранслятор, та ретранслятора, номер якого встановлено на БК. Індикатор Н3 (розташування індикатора наведено на рисунку А.1 додатку А) повинен засвічуватись зеленим світлом на прийнятий пакет інформації. Якщо інформація прийнята правильно, БК відповідає своїм пакетом, при цьому індикатор Н3 засвічується червоним світлом. На ПЦС формується сповіщення про наявність зв’язку з даним ретранслятором. Якщо пакети-відповіді не формуються, слід перевірити номер ПСС та номер даного ретранслятора (при груповому режимі роботи).

2.3.1.1 Використання ретранслятора з БК-НЧ/4П

Ретранслятор з БК-НЧ/4П може бути підключений до ПСП через двопровідну виділену телефонну лінію, або через системи з ущільненням каналів з підключенням до чотирипровідних закінчень. При використанні двопровідної лінії ретранслятори можна об’єднати в групу (до 4-х ретрансляторів). Хоч ПСС при цьому відсутній фізично як пристрій, адреса ретранслятора визначається через „віртуальний” ПСС, номер якого встановлюється перемичками на платі БК (детально наведено в додатку Б). Ретранслятор в такому випадку завжди має №1. Структурна схема підключення ретрансляторів  з БК-НЧ/4П до телефонної лінії без ПСС представлена на рисунку 2.3.1.4.

Рисунок 2.3.1.4 - Структурна схема підключення ретрансляторів з БК-НЧ/4П

Приклад. Підключення трьох ретрансляторів до ПСС наведено на рисунку 2.3.1.5.

Рисунок 2.3.1.5 – Підключення трьох ретрансляторів до ПСП

Робота БК-НЧ/4П по чотирипровідній лінії встановлюється перемичками J20, J21 (розташування перемичок наведено на рисунку Б.1 додатку Б) – перемички повинні бути відсутніми. Призначення контактів для підключення наведено на рисунку Б.3 додатку Б. Структурна схема чотирипровідних підключень через ущільнені канали наведена на рисунку 2.3.1.6, штриховими лініями показано варіант підключення до ПСП при наявності дифсистеми (лінія до ПСП при наявності дифсистеми – двопровідна).

Рисунок 2.3.1.6 – Схема чотирипровідних підключень

На ПЦС командою «Дозволити напрямок» дозволити роботу ПСС, до якого підключений ретранслятор, та ретранслятора, номер якого встановлено на БК. Індикатор Н2 (розташування індикатора наведено на рисунку  Б.1 додатку Б) повинен засвічуватись зеленим світлом на прийнятий пакет інформації. Якщо інформація прийнята правильно, БК відповідає своїм пакетом, при цьому індикатор Н2 засвічується червоним світлом. На ПЦС формується сповіщення про наявність зв’язку з даним ретранслятором. Якщо пакети-відповіді не формуються, слід перевірити номер ПСС, а також проконтролювати з допомогою осцилографа рівень сигналів FSK. Їх рівень не повинен бути нижче чутливості приймача БК (50 мВ).

2.3.2 Використання ретранслятора в ПТК „Інтеграл”

Для використання ретранслятора в складі ПТК „Інтеграл”, необхідно, щоб ретранслятор був укомплектований БК з протоколом роботи „Інтеграл”: БК-І або БК-І/18К.

Робота даного ретранслятора „Селена-Р” в такому підключенні сумісна з роботою ретранслятора „Інтеграл-Р”, всі дії з підключення ретранслятора до модемів мультиплексора та його використання слід виконувати згідно документації на ПТК „Інтеграл”. Послідовність дій з програмування ретранслятора вказані в керівництві оператора ПТК „Інтеграл”.

2.3.2.1 Використання ретранслятора з БК-І

При підключенні одного ретранслятора до лінії перемички J1... J3 повинні бути відсутніми. Розташування перемичок наведено на  рисунку В.1 додатку В, а призначення контактів для підключення - на  рисунку В.2 додатку В. Підключення двох ретрансляторів з БК-І до виділеної лінії  наведено на рисунку 2.3.2.1

Рисунок 2.3.2.1 - Підключення двох ретрансляторів з БК-І до виділеної лінії

На ПЦС дозволити роботу ретранслятора (УТ) командою «Дозволити напрямок». Індикатор Н3 (розташування індикатора наведено на рисунку В.1 додатку В) повинен засвічуватись зеленим світлом на прийнятий пакет інформації. Якщо інформація прийнята правильно, БК відповідає своїм пакетом, при цьому індикатор Н2 засвічується червоним світлом. На ПЦС формується сповіщення про наявність зв’язку з даним УТ. Якщо пакети-відповіді не формуються, слід перевірити номери каналів в модемі мультиплексора та номер даного ретранслятора (при груповому режимі роботи), а також проконтролювати з допомогою осцилографа рівень сигналів FSK. Їх рівень не повинен бути нижче чутливості приймача БК (50 мВ).

2.3.2.2 Використання ретранслятора з БК-І/18К

При підключенні до лінії одного ретранслятора перемички J1... J3 повинні бути відсутніми. Розташування перемичок наведено на  рисунку Г.1 додатку Г, а призначення контактів для підключення - на  рисунку Г.2 додатку Г. Підключення двох ретрансляторів з БК-І/18К до виділеної лінії  наведено на рисунку 2.3.2.2. Груповий режим рекомендується тільки для виділених ліній.

Рисунок 2.3.2.2 - Підключення двох ретрансляторів з БК-І/18К до виділеної лінії

При підключенні ретранслятора до зайнятої телефонної лінії з ущільненням сигналів „18К” з голосовим каналом необхідно застосовувати фільтри, які забезпечують загасання сигналів „18К” в абонентську частину лінії. Рекомендується використовувати фільтри „ІнтТел-Ф18”. Схема підключення ретранслятора до зайнятої телефонної лінії представлена на рисунку 2.3.2.3.

Рисунок 2.3.2.3 - Підключення ретранслятора з БК-І/18К до зайнятої лінії

На ПЦС дозволити роботу ретранслятора (УТ) командою «Дозволити напрямок». Індикатор Н2 (розташування індикатора наведено на рисунку Г.1 додатку Г) повинен засвічуватись зеленим світлом на прийнятий пакет інформації. Якщо інформація прийнята правильно, БК відповідає своїм пакетом, при цьому індикатор Н2 засвічується червоним світлом. На ПЦС формується сповіщення про наявність зв’язку з даним УТ. Якщо пакети-відповіді не формуються, слід перевірити номери каналів в мультиплексорі та номер даного ретранслятора (при груповому режимі роботи), а також проконтролювати з допомогою осцилографа рівень сигналів „18К”. Їх рівень не повинен бути не нижче чутливості приймача БК (50 мВ).

2.3.3 Використання БЕ-АТ

Структурна схема підключення лінії 1 до БЕ-АТ (використання зайнятої телефонної лінії) наведена на рисунку 2.3.3.1.

Рисунок 2.3.3.1 - Структурна схема підключення зайнятої лінії до БЕ-АТ

Структурна схема підключення ППК до БЕ-АТ при використанні виділеної лінії наведена на рисунку 2.3.3.2.

Рисунок 2.3.3.2 - Структурна схема підключення виділеної лінії до БЕ-АТ

2.3.4 Використання БЕ-РТ

Схеми підключення ППК з частотними рубежами до БЕ-РТ при використанні виділеної лінії та зайнятої лінії аналогічні схемам, наведеним на рисунках 2.3.3.1,  2.3.3.2.

При використанні струмових рубежів з переполюсовкою слід строго дотримуватись полярності підключення лінії. Полярність лінії визначається абонентським комплектом АТС. Напрямок від абонентського комплекту до вилки БЕ-РТ слід підключати строго в полярності, наведеній на рисунку 2.3.4.1: для першої лінії полюс „мінус” підключається до контакту 1, а  полюс „плюс” - до контакту 14.

Рисунок 2.3.4.1 - Полярності підключення лінії до БЕ-РТ

В напрямку до ППК (розетка) для знятої з охорони лінії полярність буде такою, як наведено на рисунку 2.3.4.1. При поставленні на охорону лінія відключається від абонентського комплекту, а в лінію (розетка) поступає постійний струм від джерела 24 В, в протилежній полярності: для першої лінії полюс „мінус” підключається до контакту 14, а  полюс „плюс” - до контакту 1.

2.3.5 Порядок вимкнення виробу

Вимкнення виробу виконувати вимкненням мережної напруги і зняттям клем АБ.

2.3.6 Заходи безпеки при використанні виробу за призначенням

2.3.6.1 Для безпечності робіт при підготовці виробу до роботи, використанні виробу за призначенням і при технічному обслуговуванні необхідно виконувати:

- вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7 та „Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ);

- надійне електричне з’єднання корпусу ППК з шиною заземлення, яке задовольняє вимогам ГОСТ 10434;

  - пайку паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

2.3.6.2 При увімкненій напрузі електроживлення ППК категорично забороняється виконувати монтажні роботи з провідниками, які підключені до ППК, а також проводити заміну вставок плавких та інших частин.

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ППК обслуговується в разі несправностей, які наведено в розділі 4. При інших несправностях ППК направляється на ремонт. Ремонтні роботи проводяться в спеціалізованих центрах.

4 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Види несправностей виробу, які усуваються обслуговуючим персоналом на місці експлуатації, наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

| Найменування несправності | Вірогідна причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| 1 Ретранслятор не працює від АБ: |  |  |
| 1.1 Напруга АБ нижче 10,5В (світиться індикатор „Разряд”) | АБ несправна | Замінити АБ |
| 1.2 Напруга АБ в нормі | Перегоріла вставка плавка „БАТАРЕЯ 3А” | Замінити вставку |
| 2 Не світиться індикатор „СЕТЬ” | Перегоріла вставка плавка „СЕТЬ 3А” | Замінити вставку |

5 ЗБЕРІГАННЯ

Ретранслятор в упаковці зберігати в складських приміщеннях при температурі повітря від 5 0С до 35 0С при відносній вологості повітря не більше 85 %. В повітрі приміщення, в якому зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, які викликають корозію.

Середній строк зберігання з переконсервацією - не більше 1 року з дня приймання ВТК.

АБ, що входять до складу ретранслятора, критичні до тривалого зберігання. Для попередження саморозряду АБ кислото - свинцевого типу необхідно не рідше 1 разу на рік проводити підзарядку.

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ

Запаковані ретранслятори можуть транспортуватися малотоннажним відправленням на будь-які відстані автомобільним та залізничним транспортом (в критих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в герметичних відсіках літаків), водним транспортом (в трюмах кораблів) у відповідності з правилами перевезення, діючими на кожному виді транспорту.

7 УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізації підлягають АБ, що застосовуються в складі ретранслятора. Критерієм закінчення строку служби АБ вважається зниження її ємності до значення менше 80 % від номінального. Перевірка ємності АБ повинна проводиться по закінченню 300 циклів розряду - заряду (кількість циклів підраховується по кількості сповіщень про зникнення мережної напруги). Порядок утилізації АБ встановлюється підприємством, що обслуговує ретранслятор.

Додаток А

Блок керування „БК-RS485”

БК-RS485 призначений для забезпечення сполучення ретранслятора з ПЦС через ПСС в протоколі „Селена”.  Застосування такого сполучення дає змогу підключати групу ретрансляторів (до 32 шт.) до однієї виділеної лінії.

Розташування основних елементів БК-RS485 наведено на рисунку А.1.

- Рисунок А.1 - Розташування основних елементів БК-RS485

- Перемичками J1… J6 встановлюється номер ретранслятора. Положення вставлених перемичок і відповідність номера ретранслятора наведено на рисунку А.2.

Рисунок А.2 - Положення перемичок J1… J6 і відповідність номера                    ретранслятора

Перемички J7, J8 повинні бути відсутніми, в експлуатації не використовуються.

Перемички J10… J12 встановлюються в останньому (по фізичній довжині кабеля інтерфейса RS485). Перемички J10… J12 підключають кінцеві резистори, необхідні для узгодження навантажень в інтерфейсі RS485.

Індикатор Н1 індиціює обмін інформацією між БК та БЕ-АТ/РТ.

Індикатор Н2 індиціює обмін інформацією по інтерфейсу RS485.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми ХР2 або XS1. Однойменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями.

Основні технічні характеристики БК-RS485:

- тип інтерфейса сполучення з ПСС - RS485;

- максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

- габаритні розміри 150 мм х 95 мм х 20 мм;

- маса – не більше 0,3 кг.

Додаток Б

Блок керування „БК-НЧ/4П”

БК-НЧ/4П призначений для забезпечення сполучення ретранслятора з ПЦС через низькочастотний модемний канал в протоколі „Селена”.  Застосування такого сполучення дає змогу підключати групу ретрансляторів (до 4 шт.) до однієї виділеної лінії. 	БК-НЧ/4П може налаштовуватись на роботу по двопровідній або чотирипровідній лінії. Розташування перемичок вибору адреси та типу лінії наведено на рисунку Б.1.

Рисунок Б.1 – Розташування основних елементів БК-НЧ/4П

Перемички J1… J5 встановлюють  номер віртуального ПСС при груповому підключенні ретрансляторів до однієї лінії. Адреса ретранслятора з БК-НЧ/4П в протоколі „Селена” складається з номера віртуального ПСС (встановлюється перемичками J1… J5) та номера ретранслятора, який в даному підключенні завжди дорівнює 1. Положення вставлених перемичок і відповідність номера ПСС наведено на рисунку Б.2.

Рисунок Б.2 - Положення перемичок J1… J5 і відповідність номера ПСС

Перемички J6, J7 повинні бути відсутніми, в експлуатації не використовуються.

Перемичка J8 визначає режим роботи по каналу НЧ (заводська установка).

Перемичка J18 призначена для заниження рівня вихідного сигналу в разі впливу на сусідні лінії, відсутність перемички – рівень вихідного сигналу максимальний.

Перемички J20, J21 визначають тип лінії: перемички відсутні – чотирипровідна.

Індикатор Н1 індиціює обмін інформацією між БК та БЕ-АТ/РТ.

Індикатор Н2 індиціює обмін інформацією по каналу НЧ.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми ХР2 або XS1. Однойменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями. Якщо ретранслятори об’єднані в групу, номери ПСС групуються наступними четвірками:

- 1,5,9,13 – група 1, лінія цієї групи підключається до каналу 1 ПСП;

- 2,6,10,14 – група 2, лінія цієї групи підключається до каналу 2 ПСП;

- 3,7,11,15 – група 3, лінія цієї групи підключається до каналу 3 ПСП;

- 4,8,12,16 – група 4, лінія цієї групи підключається до каналу 4 ПСП.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми ХР2 або XS1. Однойменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями. Розташування контактів для підключення до лінії представлено на рисунку Б.3.

Рисунок Б.3. Розташування контактів для підключення до каналу НЧ

Основні технічні характеристики БК-НЧ/4П:

- Несівна частота логічної одиниці - 1300Гц ± 20 Гц, логічного нуля - 2100Гц ± 32 Гц. Тип модуляції – FSK (frequency shift keying).

- Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 1200 б/с.

- Номінальний рівень вихідної напруги сигналу на навантаженні 600 Ом – 775 мВефф.

- Чутливість приймача – не менше 50 мВефф.

-  Максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

- Габаритні розміри – 150х195х20мм.

- Маса – не більше 0,3 кг.

Додаток В

Блок керування „БК-І”

БК-І призначений для забезпечення сполучення ретранслятора з ПЦС через низькочастотний модемний канал в протоколі „Інтеграл”.

Розташування основних елементів БК-І наведено на рисунку В.1.

Рисунок В.1 – Розташування основних елементів БК-І

Перемички J1, J2 – номер ретранслятора при груповому підключенні, в окремому підключенні не використовуються, повинні бути відсутніми.

Перемичка  J3 визначає режим роботи: перемичка відсутня – окреме підключення, перемичка встановлена – групове підключення.

Індикатор Н1 індиціює обмін інформацією між БК та БЕ-АТ/РТ.

Індикатор Н3 індиціює обмін інформацією по каналу НЧ.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми ХР2 або XS1. Однойменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями. Розташування контактів для підключення до лінії представлено на рисунку В.2.

Рисунок В.2 – Розташування контактів БК-І

Основні технічні характеристики БК-І:

- Несівна частота логічної одиниці - 1200Гц ± 20 Гц, логічного нуля - 1800Гц ± 30 Гц. Тип модуляції – FFSK (fast frequency shift keying).

- Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 1200 б/с.

- Номінальний рівень вихідної напруги сигналу на навантаженні 600 Ом – 775 мВефф.

- Чутливість приймача – не менше 30 мВефф.

- Максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

- Габаритні розміри – 150х195х20мм.

- Маса – не більше 0,3 кг.

Додаток Г

Блок керування „БК-І/18К”

БК-І/18К призначений для забезпечення сполучення ретранслятора з ПЦС через канал 18К в протоколі „Інтеграл”.

Розташування основних елементів БК-І/18К наведено на рисунку Г.1.

Рисунок Г.1 – Розташування основних елементів БК-І/18К

Перемички J1, J2 – номер ретранслятора при груповому підключенні, в окремому підключенні не використовуються, повинні бути відсутніми.

Перемичка  J3 визначає режим роботи: перемичка відсутня – окреме підключення, перемичка встановлена – групове підключення.

Перемички J4... J6, J8 повинні бути відсутніми, в експлуатації не використовуються.

Перемичка  J7 визначає тип каналу 18К, заводська установка.

Індикатор Н1 індиціює обмін інформацією між БК та БЕ-АТ/РТ.

Індикатор Н2 індиціює обмін інформацією по каналу 18К.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми ХР2 або XS1. Однойменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями.

Основні технічні характеристики БК-І/18К:

- Несівна частота - 18 кГц ± 180 Гц. Тип модуляції – амплітудна маніпуляція, рівень логічного нуля передається  сигналом «18К», рівень  логічної одиниці – відсутність сигналу «18К».

- Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 300 б/с.

- Номінальний рівень вихідної напруги сигналу «18К» на навантаженні 250 Ом – 450 мВеф.

- Чутливість приймача для сигналів «18К» – не менше 50 мВеф.

- Максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

- Габаритні розміри – 150х195х20мм.

- Маса – не більше 0,3 кг.

Додаток Д

Блок елементів БЕ-АТ

Блок елементів БЕ-АТ призначений для сполучення з лініями ППК з автоматичними тактиками охорони, узгодження протоколів і забезпечення фільтрації  сигналів частотою 18 кГц. Структурна схема БЕ-АТ наведена на рисунку Д.1.

Рисунок Д.1 - Структурна схема БЕ АТ

Інтерфейс RS485 забезпечує сполучення БЕ-АТ з БК.  Швидкість обміну інформацією інтерфейсу RS485 становить 38400 б/с, байт містить 8 інформаційних біт, без перевірки на парність/непарність. Одна байтова посилка має 1 старт-біт та 1 стоп-біт.

Мікроконтролер БЕ-АТ виконує наступні функції:

- підтримує зв’язок з БК;

- керує комутатором;

- обробляє сигнали прийомопередавача для узгодження їх згідно роботи ППК, кожне сповіщення від ППК передається в БК.

Комутатор забезпечує гальванічне розділення телефонних ліній від елементів ретранслятора та комутування аналогових сигналів з частотою 18 кГц на вхід/вихід прийомопаредавача. Прийомопередавач підсилює сигнали від ППК з частотою 18 кГц, обробляє їх згідно протоколу ППК, а також перетворює цифрові сигнали від мікроконтролера в гармонічний сигнал з несівною частотою 18 кГц для передачі його до ППК.

Фільтр забезпечує необхідне загасання сигналів з частотою 18 кГц в сторону АТС, а також узгоджує імпеданси абонкомплектів АТС та ліній ППК. Сигнали постійного струму та низькочастотні сигнали телефонного каналу в діапазоні 300 Гц-3400 Гц транслюються фільтром від ліній ППК до АТС і в зворотному напрямку без загасань.

Робота БЕ-АТ відбувається наступним чином:

- при ввімкненні електроживлення БЕ-АТ отримує конфігурацію від БК, яка вказує відповідність типу ППК до номеру лінії та команду на поставлення чи зняття, якщо така зберігалась в БК;

- комутатор зкомутовує входи/виходи прийомопередавача на лінію №1;

- в залежності від типу ППК БЕ-АТ посилає команду до ППК та отримує  відповідний сигнал, якщо в сигналі від ППК міститься сповіщення, воно пересилається в БК;

- комутатор зкомутовує входи/виходи прийомопередавача на лінію №2;

- відбувається обмін з іншим ППК;

- комутатор по черзі зкомутовує входи/виходи прийомопередавача на лінії №3...10 та проводиться обмін з кожним із дозволених до охорони ППК;

- процес циклічно повторюється від лінії 1 до лінії 10, паралельно відбувається обмін інформацією з БК.

Розташування роз’ємів для сполучення з ППК наведено на рисунку Д.2.

Рисунок Д.2 - Розташування розетки та вилки на боковій панелі БЕ-АТ

Основні технічні характеристики БЕ-АТ:

- робоча частота каналу сполучення з ППК – (18 000 ±180) Гц;

- максимальна швидкість обміну інформацією в каналах сполучення з ППК – 1200 б/с;

- номінальна амплітуда вихідного сигналу на навантаженні 250 Ом – 450 мВефф;

- чутливість приймача на робочій частоті – не менше 30 мВефф;

- опір постійному струму, внесений в лінію в розмовному режимі при струмі 35 мА – не більше 30 Ом;

- опір постійному струму між провідниками і кожним провідником відносно „землі” – не менше 1 МОм;

- загасання сигналу з частотою 18 кГц в напрямку „ППК-АТС” – не менше 40 дБ;

- робоче загасання сигналу з частотою 1,020 кГц – не більше 0,5 дБ;

- загасання неузгодженості між стиками «T1-T2» та «Л1-Л2»:

▪ в смузі частот від 0,3 кГц до 0,6 кГц – від мінус 14 дБ до мінус 18 дБ;

▪ в смузі частот від 0,6 кГц до 2,0 кГц – не більше мінус 18 дБ;

▪ в смузі частот від 2,0 кГц до 3,4 кГц – від мінус 14 дБ до мінус 18 дБ;

- загасання асиметрії відносно корпуса:

▪ в смузі частот від 0,3 кГц до 0,6 кГц – не менше 40 дБ;

▪ в смузі частот від 0,6 кГц до 3,4 кГц – не менше 46 дБ;

- напруга власного шуму на стику «T1-T2» - не більше 0,5 мВ;

- рівень будь-якої селективної завади в діапазоні частот від 0,3 кГц до 3,4 кГц з урахуванням псофометричного зважування – не більше 73 дБмО;

- спотворення параметрів сигналу виклику – не більше 10%;

- Максимальна споживана потужність – 1,2 Вт;

- Габаритні розміри – 150х195х20мм;

- Маса – не більше 0,3 кг;

Додаток Е

Блок елементів БЕ-РТ

Блок елементів БЕ-РТ призначений для сполучення з лініями ППК з ручними тактиками охорони, узгодження протоколів і забезпечення фільтрації  сигналів частотою 18 кГц. Структурна схема БЕ-РТ представлена на рисунку Е.1.

Рисунок Е.1 - Структурна схема БЕ РТ

БЕ-РТ мають структуру, аналогічну БЕ-АТ, з додатком схем для забезпечення струмових рубежів. Для забезпечення струмових шлейфів постійним струмом БЕ-РТ містить джерела струму та реле, що відключають від шлейфа АТС та підключають джерела струму в разі поставлення шлейфа на охорону. Аналіз стану шлейфа проводить мікроконтролер (аналогово-цифровим перетворенням сигналу) за сигналом від підсилювача постійного струму. Підсилювач постійного струму має  гальванічне розділення ліній та джерел струму від мікроконтролера.

Робота БЕ-РТ з частотними рубежами охорони не відрізняється від роботи БЕ-АТ. БЕ-РТ аналізує наявність сигналів з частотою 18 кГц, період амплітудної модуляції (для ППК типу „Циклон”) чи період фазової маніпуляції (для ППК типу „Атлас-6”). В залежності від стану цих сигналів формуються сповіщення, вказані в розділі 3. Паралельно з частотними рубежами БЕ-РТ обслуговує струмові рубежі. Структурна схема одного каналу струмового рубежу представлена на рисунку Е.2.

Рисунок Е.2. Структурна схема одного каналу струмового рубежу

При поставленні на охорону такого шлейфу контакти реле відключають шлейф з об’єктом охорони від АТС, підключають шлейф до джерела струму. Сигнал з шлейфа через підсилювач поступає до мікроконтролера. Якщо опір шлейфу в нормі, фіксується стан „Поставлено на охорону” і в такому стані шлейф залишається на весь час охорони. Якщо опір шлейфа за межами норми, контакти реле переключаються в стан „Знято/тривога”, щоб поставити шлейф на охорону, слід повторно . Для виконання команди „Почати прямий контроль” контакти реле переключаються в стан „Поставлено на охорону” незалежно від опору шлейфа.

Розташування роз’ємів для сполучення з ППК наведено на рисунку Е.3.

Рисунок Е.3 - Розташування розетки та вилки на боковій панелі БЕ-РТ

Основні технічні характеристики БЕ-РТ:

- робоча частота каналу сплучення з ППК – (18 000 ±180) Гц;

- чутливість приймача на робочій частоті – не менше 30 мВефф;

- опір постійному струму, внесений в лінію в розмовному режимі при струмі 35 мА – не більше 30 Ом;

- опір постійному струму між провідниками і кожним провідником відносно „землі” – не менше 1 МОм;

- загасання сигналу з частотою 18 кГц в напрямку „ППК-АТС” – не менше 18 дБ;

- робоче загасання сигналу з частотою 1,020 кГц – не більше 0,5 дБ;

- загасання неузгодженості між стиками «T1-T2» та «Л1-Л2»:

▪ в смузі частот від 0,3 кГц до 0,6 кГц – від мінус 14 дБ до мінус 18 дБ;

▪ в смузі частот від 0,6 кГц до 2,0 кГц – не більше мінус 18 дБ;

▪ в смузі частот від 2,0 кГц до 3,4 кГц – від мінус 14 дБ до мінус 18 дБ;

- загасання асиметрії відносно корпуса:

▪ в смузі частот від 0,3 кГц до 0,6 кГц – не менше 40 дБ;

▪ в смузі частот від 0,6 кГц до 3,4 кГц – не менше 46 дБ;

- рівень будь-якої селективної завади в діапазоні частот від 0,3 кГц до 3,4 кГц з урахуванням псофометричного зважування – не більше 73 дБмО;

- спотворення параметрів сигналу виклику – не більше 10%;

- Максимальна споживана потужність – 1,2 Вт;

- Габаритні розміри – 150х195х20мм;

- Маса – не більше 0,3 кг.