Пристрій сполучення станційний

- Керівництво з експлуатації

ІНТВ1.405.002РЭ

2007

Зміст

# Стр.

| 1 Опис та робота виробу ……………………………………….....…………………..……...... | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Призначення виробу ……………………………………………………………..…......….. | 3 |
| 1.2 Технічні характеристики ………………………………………………………........…...… | 4 |
| 1.3 Склад виробу…………………………………………………………………….........…….. | 5 |
| 1.4 Відомості про приймання………………….……………….………………………........… | 6 |
| 2 Використання за призначенням……………………………………………………......…….. | 6 |
| 2.1 Вказівки заходів безпеки …………………………………………………….............…..… | 6 |
| 2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи ……….…………………..………....… | 7 |
| 3 Технічне обслуговування …………………………..……………....………………....….….. | 14 |
| 4 Гарантійні зобов’язання ………………………………………….........………….…........…. | 15 |

Дійсне керівництво з експлуатації призначене для ознайомлення з  пристроєм сполучення станційним (в подальшому - ПСС), містить опис, принцип дії та відомості, необхідні для правильної експлуатації ПСС і підтримування його постійної працездатності.

Монтаж, пуск та регулювання ПСС повинні виконувати  спеціалізовані підприємства, що мають договір з виготовлювачем на виконання вказаних робіт.

Умовні скорочення та позначення:

- NET – канал зв’язку, сумісний з стандартом Ethernet;

- ПСП – пристрій сполучення пультовий;

- ПЦС - пульт централізованого спостереження;

- ПЗ – програмне забезпечення.

Дійсне керівництво з експлуатації поширюється на наступні модифікації виконання ПСС:

ІНТВ1.405.002 – ПСС з низькочастотним модемним каналом зв’язку з ПСП по двопровідній лінії, електроживлення від мережі 220 В змінного струму з частотою 50 Гц (в подальшому – ПСС/НЧ-2П/220);

ІНТВ1.405.002-01 – ПСС з низькочастотним модемним каналом зв’язку з ПСП по двопровідній лінії, електроживлення від мережі 60 В постійного струму (в подальшому – ПСС/НЧ-2П/60);

ІНТВ1.405.002-02 – ПСС з каналом зв’язку мережі  Ethernet, електроживлення від мережі 220 В 50 Гц (в подальшому – ПСС/NET/220);

ІНТВ1.405.002-03 – ПСС з каналом зв’язку мережі  Ethernet, електроживлення від мережі 60 В постійного струму (в подальшому – ПСС/NET/60);

ІНТВ1.405.002-04 – ПСС з низькочастотним модемним каналом зв’язку з ПСП по чотирипровідній лінії, електроживлення від мережі 220 В змінного струму з частотою 50 Гц (в подальшому – ПСС/НЧ-4П/220);

ІНТВ1.405.002-05 – ПСС з низькочастотним модемним каналом зв’язку з ПСП по чотирипровідній лінії, електроживлення від мережі 60 В постійного струму (в подальшому – ПСС/НЧ-4П/60);

1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1 Призначення виробу

ПСС призначений для забезпечення узгодженої взаємодії ПСП з ретрансляторами та іншими складовими частинами системи охоронно-пожежної сигналізації. ПСС має два основних канали для обміну інформацією: канал сполучення з ретрансляторами (використовується інтерфейс  RS485) та канал сполучення з ПСП (використовується низькочастотний модемний канал або мережа Ethernet в залежності від модифікації ПСС).

- 1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Характеристики низькочастотного модемного каналу сполучення з ПСП (для модифікації ІНТВ1.405.002, ІНТВ1.405.002-01, ІНТВ1.405.002-04, ІНТВ1.405.002-05)

1.2.1.1 Несівна частота логічної одиниці - 1300Гц ± 20 Гц, логічного нуля - 2100Гц ± 32 Гц. Тип модуляції – FSK (frequency shift keying).

1.2.1.2 Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 1200 б/с.

1.2.1.3 Номінальний рівень вихідної напруги сигналу на навантаженні 600 Ом – 775 мВэфф.

1.2.1.4 Чутливість приймача – не менше 50 мВэфф.

1.2.1.5 Тип лінії зв’язку з ПЦС – чотирипровідна або двопровідна некомутована виділена телефонна лінія. Тип лінії встановлюється перемичками на платі блока елементів.

1.2.1.6 Тип з’єднувачів для підключення лінії – стандартні з’єднувачі RJ11.

- 1.2.2 Характеристики інтерфейсу підключення до мережі Ethernet каналу сполучення з ПСП (для модифікацій ІНТВ1.405.002-02, ІНТВ1.405.002-03)

- 1.2.2.1 Тип лінії зв’язку – чотирипровідна лінія з двох скручених пар.

- 1.2.2.2 Кількість ліній, що підключаютьсяя до одного ПСС (без урахування зовнішніх комутуючих пристроїв) - 1.

- 1.2.2.3 Максимальна довжина сегмента лінії зв’язку  – 100 м.

1.2.2.4 Максимальна швидкість обміну інформацією – 100 Мб/с.

1.2.2.5 Тип з’єднувачів для підключення лінії – стандартні з’єднувачі RJ45.

1.2.3 Характеристики інтерфейсу підключення до ретрансляторів

1.2.3.1 Тип  інтерфейсу підключення – асинхронний послідовний інтерфейс RS485.

1.2.3.2 Максимальная швидкість обміну по інтерфейсу  RS485– 38 400 б/с.

1.2.3.3 Максимальна диференційна вихідна напруга передавача на навантаженні 200 Ом – 5 В.

1.2.3.4 Чутливість приймача – не менше 0,7 В.

1.2.3.5 Тип з’єднувачів для підключення – стандартний з’єднувач DB9.

1.2.4 Напруга електроживлення ПСС від мережі живлення

- для модифікацій ІНТВ1.405.002 (ПСС/НЧ-2П/220), ІНТВ1.405.002-02 (ПСС/NET/220), ІНТВ1.405.002-04 (ПСС/НЧ-4П/220) - від 187 В до 243 В змінного струму часотою 50±1 Гц;

- для модифікацій ІНТВ1.405.002-01 (ПСС/НЧ-2П/60), ІНТВ1.405.002-03 (ПСС/NET/60), ІНТВ1.405.002-05 (ПСС/НЧ-4П/60) - від 48 В до 72 В постійного струму.

1.2.5 Напруга електроживлення ПСС від резервного джерела (АБ) – від 10,5 В до 14,2 В.

1.2.6 Максимальна споживана потужність від мережі живлення

- для модифікацій ІНТВ1.405.002 (ПСС/НЧ-2П/220), ІНТВ1.405.002 -04 (ПСС/НЧ-4П/220) – 7 ВА;

- для модифікацій ІНТВ1.405.002-01 (ПСС/НЧ-2П/60), ІНТВ1.405.002-05 (ПСС/НЧ-4П/60) – 3 Вт;

- для модифікацій ІНТВ1.405.002-02 (ПСС/NET/220) – 8 ВА;

- для модифікацій ІНТВ1.405.002-03 (ПСС/NET/60) – 5 Вт

1.2.7 Максимальний споживаний струм від АБ

- для модифікацій ІНТВ1.405.002 (ПСС/НЧ-2П/220), ІНТВ1.405.002-04 (ПСС/НЧ-4П/220), ІНТВ1.405.002-01 (ПСС/НЧ-2П/60), ІНТВ1.405.002-05 (ПСС/НЧ-4П/60) –  125 мА;

- для модифікацій ІНТВ1.405.002-02 (ПСС/NET/220), ІНТВ1.405.002-03 (ПСС/NET/60)  - 190 мА.

1.2.8 Габаритні розміри – 150х105х20мм.

1.2.9 Маса (без акумулятора) – не більше 4 кг.

1.2.10 Кліматичне виконання - 1, УХЛ, категорія розміщення 4.2 за ГОСТ15150.

1.2.11 ПСС стійкий до дії температури оточуючого повітря від +5○С до +50○С і максимальної вологості повітря до 98% при +25○С.

1.2.12 ПСС стійкий до дії атмосферного тиску в діапазоні від 84 кПа до 106,7 кПа.

1.2.13 ПСС, запакований в тару, стійкий до дії температури оточуючого повітря від мінус 50○С до +50С  і максимальної вологості повітря до 98% при +35 С.

1.2.14 ПСС стійкий до дії механічних синусоїдальних вібрацій з частотою від 5 Гц до 25 Гц і амплітудою зсуву 0,1 мм.

1.2.15 За способом захисту людини від ураження електричним струмом ПСС відноситься до класу 01 за ГОСТ12.2.007.0.

1.2.16 ПСС відповідає вимогам пожежної безпеки за ГОСТ12.1.512 і ГОСТ12.2.007.0.

1.2.17 За рівнем радіозавад ПСС відноситься до виробів класу “В” за ГОСТ29216.

1.2.18 ПСС є відновним за ГОСТ27.003 і відноситься до виду 1.

1.2.19 Середній наробіток на відмову - не менше 20000 год.

1.2.20 Середній термін відновлення працездатного стану ПСС  - не більше 90 хв.

1.2.21 Середній ресурс експлуатації ПСС  - 8 років.

1.3 Склад виробу

Склад ПСС наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування | Позначення | Кіл. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| - ПСС/НЧ-2П/220 ПСС/НЧ-2П/60 ПСС/NET/220 ПСС/NET/60 ПСС/НЧ-4П/220 ПСС/НЧ-4П/60 | ІНТВ5.405.002 ІНТВ5.405.002-01 ІНТВ5.405.002-02 ІНТВ5.405.002-03 ІНТВ5.405.002-04 ІНТВ5.405.002-05 | 1 1 1 1 1 1 | *) |
| 2 Керівництво з експлуатації | ІНТВ5.405.002РЭ | 1 |  |

Примітка. *) – зайві позиції закреслити

1.4  Відомості про приймання

Пристрій сполучення станційний  ІНТВ1.405.002 (ПСС/НЧ-2П/220)  ІНТВ1.405.002-01 (ПСС/НЧ-2П/60)   ІНТВ1.405.002-02 (ПСС/NET/220)  ІНТВ1.405.002-03 (ПСС/NET/60) ІНТВ1.405.002-04 (ПСС/НЧ-4П/220)  ІНТВ1.405.002-05 (ПСС/НЧ-4П/60)   (зайве закреслити) зав. №________ відповідає технічним характеристикам та признаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

____________________________________________________

(особисті підписи (відбитки особистих клейм) посадових осіб підприємства,

відповідальних за  приймання виробу)

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Вказівки заходів безпеки

Для безпечності робіт при підготовці виробу до роботи, встановленні, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати:

- вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7, "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ).

  - пайку проводити паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

При ввімкненому живленні виробу категорично забороняється:

  - з’єднувати та роз’єднувати роз’єми;

  - проводити монтажні роботи.

2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи

2.2.1 Експлуатаційні обмеження

Забороняється підключення ПСС до джерел живлення, які не забезпечують необхідний діапазон напруг електроживлення.

2.2.2 Підготовку виробу та введення його в експлуатацію повинні виконувати представники пуско-налагоджувальної організації, які пройшли підготовку на підприємстві-виготівнику з виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт і централізованого обслуговування виробів.

2.2.3 Застосування ПСС/НЧ-2П/220

2.2.3.1 Розташування основних елементів ПСС/НЧ-2П/220 наведено на рисунку 1

Рисунок 1. Розташування основних елементів ПСС/НЧ-2П/220

2.2.3.2 Встановити номер ПСС перемичками J1… J5 згідно рисунку 1.

2.2.3.3 Підключити заземлення, електроживлення ПСС та кабелі каналів сполучення. Пересвідчитись в правильності підключення електроживлення: при подачі напруги електроживлення повинен засвітитися індикатор „Мережа електроживлення” . Індикатор „Норма/розряд” червоним кольором індиціює розряд (або відсутність) акумулятора, а зеленим – напруга акумулятора в межах норми.

2.2.3.4 Командами моніторингової програми дозволити роботу встановленого номера ПСС, а також ретрансляторів, які до нього підключені. Після цього модуль ПСП посилає пакети інформації в ПСС, прийом індиціюється зеленим кольором індикатора „RX/TX по каналу НЧ”. На кожен прийнятий пакет інформації ПСС посилає пакет-відповідь, при цьому індикатор „RX/TX по каналу НЧ” спалахує червоним кольором. Аналогічним чином ПСС обмінюється інформацією з ретрансляторами (ПСС передає пакети в ретранслятори, а ті посилають пакет-відповідь), контроль обміну виконувати за індикатором  „RX/TX з ретрансляторами”.

2.3.4 Застосування ПСС/НЧ-2П/60

Порядок застосування ПСС/НЧ-2П/60 аналогічний застосуванню ПСС/НЧ-2П/220, розміщення елементів ПСС/НЧ-2П/60 наведено на рисунку 2.

Рисунок 2. Розташування основних елементів ПСС/НЧ-2П/60

2.3.5 Застосування ПСС/NET/220

2.3.5.1 Встановити номер ПСС перемичками J1… J5 згідно рисунку 3.

Рисунок 3. Розташування основних елементів ПСС/NET/220

2.3.5.2 Підключити заземлення, електроживлення ПСС та кабелі каналів сполучення. Пересвідчитись в правильності підключення електроживлення: при подачі напруги електроживлення повинен засвітитися індикатор „Мережа електроживлення” . Індикатор „Норма/розряд” червоним кольором індиціює розряд (або відсутність) акумулятора, а зеленим – напруга акумулятора в межах норми.

2.3.5.3 Підключити ПСС до порту СОМх комп’ютера стандартним кабелем (роз’єм для з’єднання наведений на рисунку 3). При підтримці програми типу  “Terminal” передати в ПСС ІР-адреси. Строки для записів вказаних адрес повинні мати наступні формати (символи, які необхідно передати в ПСС,  підкреслені; ≠ - символ кнопки Enter):

USPM xxx.xxx.xxx.xxx≠  - адреса модуля ПСП, з яким даний ПСС знаходиться в мережі, заводське значення 192.168.0.249;

ІР xxx.xxx.xxx.xxx≠  - адреса клієнта ІР, заводське значення 192.168.0.100;

mask xxx.xxx.xxx.xxx≠  - маска мережі, заводське значення 255.255.255.0;

gate xxx.xxx.xxx.xxx≠  - адреса шлюза, заводське значення 0.0.0.0;

port xxxx≠  - адреса порта, заводське значення 3000;

NUM x/y-z≠  - x=номер ПСП, y=номер модуля ПСП, z=номер даного ПСС, заводське значення 1/1-1;

DHCPx≠  - дозвіл/заборона автоматичного отримування ІР-адрес, х=1 - дозвіл, х=0 - заборона, заводське значення 1 (дозвіл).

Формат байта: 8 біт, без перевірки парності, 1 стоп-біт, швидкість 57600 б/с.

На екран комп’ютера мережеві адреси модуля NET/ПСС передаються (через СОМ-порт) при увімкненні электроживлення або за командою conf. Формат команди conf (отримати мережеві адреси):

conf≠

ПСС/ПСС передає на екран комп’ютера IP-адреси в наступному вигляді (строка підкреслена):

USPM 192.168.0.249;

ІР 192.168.0.100;

mask 255.255.255.0;

gate 0.0.0.0;

port 3000;

NUM 1/1-1;

DHCP 1.

Всі встановлені IP-адреси можна скинути на заводські значення командою reset  . За командою reset  виконується скид ПСС.

Після прописки адрес можна від’єднати кабель, що з’єднує порт СОМх і  роз’єм ПСС.

2.3.6 Застосування ПСС/NET/60

Порядок застосування ПСС/NET/60 аналогічний застосуванню ПСС/NET/220, розміщення елементів ПСС/NET/60 наведено на рисунку 4.

Рисунок 4 - Розташування основних елементів ПСС/NET/60

2.3.7 Застосування ПСС/НЧ-4П/220

Порядок застосування ПСС/НЧ-4П/220 аналогічний застосуванню ПСС/НЧ-2П/220, розміщення елементів ПСС/НЧ-4П/220 наведено на рисунку 5.

Рисунок 5 - Розташування основних елементів ПСС/НЧ-4П/220

2.3.8 Застосування ПСС/НЧ-4П/60

Порядок застосування ПСС/НЧ-4П/60 аналогічний застосуванню ПСС/НЧ-4П/220, розміщення елементів ПСС/НЧ-4П/60 наведено на рисунку 6.

Рисунок 6 - Розташування основних елементів ПСС/НЧ-4П/60

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПСС обслуговується одночасно з ретрансляторами, з якими він експлуатується.

Види несправностей ПСС, що усуваються обслуговуючим персоналом на місці експлуатації, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Найменування несправності, зовнішній прояв та додаткові ознаки | Вірогідна причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| - Відсутній зв’язок | 1 Неправильно підключені провідники лінії 2 Відсутність сигналу на лінії | Перевірити роз’єми, їх розпаювання та кріплення Перевірити правильність прописаних адрес та дозволу роботи даного модуля |

Примітка.  Якщо несправності не усуваються вказаними в таблиці 3 методами, ПСС підлягає ремонту.

4 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1. Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного КЕ при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

4.2. Монтаж, пуско-наладку й експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, що має повноваження від виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з виготовлювачем.

4.3.Гарантійний строк зберігання - 36 місяців з моменту відвантаження виробу.

Гарантійний строк експлуатації - два роки від дня уведення виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років з моменту відвантаження.

4.4. Виготовлювач зобов'язується безоплатно робити ремонт вузлів, що вийшли з ладу, і деталей у гарантійний строк експлуатації при дотриманні споживачем вимог експлуатації, зазначених у даному документі.

4.5. При невиконанні споживачем вимог експлуатації підприємство-виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов'язань.

4.6. У випадку виходу з ладу  виробу протягом гарантійного строку з вини виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ „ВКП ”Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  8(044)331-36-54

Тел/факс  8(04496)25-871

E-mail: hilyuk56@mail.ru