- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНТЕГРАЛ”

блокИ ЕЛЕМЕНТІВ

«RS485-NET/ПСП»,

«RS485-NET/М»,

«RS485-NET/ПСС»

- Керівництво з експлуатації

2009

ЗМІСТ

Стор.

| 1 Опис та робота виробу ………………………………..…….…..........…….. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Призначення виробу ………………………………………………..…….. |  | 3 |
| 1.2 Технічні характеристики ………………………………………….……… |  | 4 |
| 1.3 Склад виробу……………………………………………….………..…….. |  | 5 |
| 1.4 Відомості про приймання………………….……………….……….….… |  | 6 |
| 2 Використання за призначенням……………………………………….…….. |  | 6 |
| 2.1 Вказівки заходів безпеки …………………………………………...…..… |  | 6 |
| 2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи ……….………….…… |  | 7 |
| 3 Технічне обслуговування …………………………..………………..…..….. |  | 20 |
| 4 Гарантійні зобов’язання …………………………………….…….….....…. | 21 |  |

Дійсне керівництво з експлуатації призначене для ознайомлення з  блоками елементів  «RS485-NET/ПСП», «RS485-NET/М», «RS485-NET/ПСC» (в подальшому - модуль NET/ПСП, NET/М, NET/ПСC), містить опис, принцип дії та відомості, необхідні для правильної експлуатації модулів і підтримування їх постійної працездатності.

Монтаж, пуск та регулювання модулів повинні виконувати  спеціалізовані підприємства, що мають договір з виготовлювачем на виконання вказаних робіт.

Умовні скорочення та позначення:

- NET – канал зв’язку, сумісний з стандартом Ethernet;

- ПСП – пристрій сполучення пультовий;

- ПСС - пристрій сполучення станційний;

- ПЦС - пульт централізованого спостереження;

- ПЗ – програмне забезпечення.

1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1 Призначення виробу

Модулі призначені для забезпечення узгодженої взаємодії ПСП з ПСС по мережі  Ethernet згідно протоколу «Селена». Модулі NET/ПСП,  NET/М є складовою частиною ПСП, а модуль  NET/ПСС є складовою частиною ПСС. Модулі можуть поставлятись в складі ПСП, ПСС, або як окремий виріб для його подальшого застосування в ПСП чи ПСС.

Призначення модифікацій виконання модуля NET наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва модифікації | Призначення модуля |
| --- | --- |
| «RS485-NET/ПСП» | забезпечення узгодженої взаємодії ПСП з локальною мережею ПЦС, застосовується в ПСП в якості основного модуля сполучення ПСП з локальною мережею ПЦС, в одному ПСП може бути один модуль такого типу |
| «RS485-NET/М» | забезпечення узгодженої взаємодії ПСП з ПСС через мережу Ethernet, застосовується в ПСП в якості модуля ПСП для сполучення з ПСС, в одному ПСП може бути декілька модулів такого типу |
| «RS485-NET/ПСС» | забезпечення узгодженої взаємодії ПСС з ПСП, застосовується в ПСС, виконує функцію сполучення ретрансляторів „Селена-Р” з ПЦС через мережу Ethernet |

1.2 Технічні характеристики

- 1.2.1 Характеристики інтерфейсу підключення до мережі Ethernet

- 1.2.1.1 Тип лінії зв’язку – чотирипровідна лінія з двох скручених пар.

- 1.2.1.2 Кількість ліній, що підключаються до одного модуля (без урахування зовнішніх комутуючих пристроїв) - 1.

- 1.2.1.3 Максимальна довжина сегмента лінії зв’язку  – 100 м.

1.2.1.4 Максимальна швидкість обміну інформацією – 100 Мб/с.

1.2.1.5 Тип з’єднувачів для підключення лінії – стандартні з’єднувачі RJ45.

1.2.2 Характеристики інтерфейсу підключення до інших модулів ПСП  та до ретрансляторів.

1.2.2.1 Тип  інтерфейсу підключення – асинхронний послідовний інтерфейс RS485.

1.2.2.2 Максимальна швидкість обміну по інтерфейсу  RS485– 38 400 б/с.

1.2.2.3 Максимальна диференційна вихідна напруга передавача на навантаженні 200 Ом – 5 В.

1.2.2.4 Чутливість приймача – не менше 0,7 В.

1.2.2.5 Тип з’єднувачів для підключення до генмонтажної плати ПСП – стандартний з’єднувач DIN41612-32М (вилка), до ретрансляторів – вилка PLD-6.

1.2.3 Напруга електроживлення модулів - від 4,75 В до 5,25 В постійного струму

1.2.4 Максимальна споживана потужність – 1,6 Вт.

1.2.5 Габаритні розміри – 150х105х20мм.

1.2.6 Маса – не більше 0,2 кг.

1.2.7 Кліматичне виконання - 1, УХЛ, категорія розміщення 4.2 за ГОСТ15150.

1.2.8 Модулі стійкі до дії температури оточуючого повітря від +5○С до +50○С і максимальної вологості повітря до 98% при +25○С.

1.2.9 Модулі стійкі до дії атмосферного тиску в діапазоні від 84 кПа до 106,7 кПа.

1.2.10 Модулі, запаковані в тару, стійкі до дії температури оточуючого повітря від мінус 50○С до +50С  і максимальної вологості повітря до 98% при +35 С.

1.2.11 Модулі стійкі до дії механічних синусоїдальних вібрацій з частотою від 5 Гц до 25 Гц і амплітудою зсуву 0,1 мм.

1.2.12 За способом захисту людини від ураження електричним струмом модулі відносяться до класу 01 за ГОСТ12.2.007.0.

1.2.13 Модулі відповідають вимогам пожежної безпеки за ГОСТ12.1.512 і ГОСТ12.2.007.0.

1.2.14 За рівнем радіозавад модулі відноситься до виробів класу “В” за ГОСТ29216.

1.2.15 Модулі є відновними за ГОСТ27.003 і відноситься до виду 1.

1.2.16 Середній наробіток на відмову - не менше 20000 год.

1.2.17 Середній термін відновлення працездатного стану модулів - не більше 90 хв.

1.2.18 Середній ресурс експлуатації модулів - 8 років.

1.3 Склад виробу

Склад модулів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Позначення | Кіл. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Блок елементів «RS485-NET/ПСП» Блок елементів «RS485-NET/М» Блок елементів «RS485-NET/ПСС» | ІНТВ5.435.001 ІНТВ5.435.001-01 ІНТВ5.435.001-02 | 1 1 1 | *) |
| 2 Керівництво з експлуатації | ІНТВ5.435.001 РЭ | 1 |  |

Примітка. *) – зайві позиції закреслити

1.4 Відомості про приймання

Блок елементів «RS485-NET/ПСП» ІНТВ5.435.001 «RS485-NET/М» ІНТВ5.435.001-01 «RS485-NET/ПСС» ІНТВ5.435.001-02 (зайве закреслити) зав. №________ відповідає технічним характеристикам та признаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

____________________________________________________

(особисті підписи (відбитки особистих клейм) посадових осіб підприємства,

відповідальних за  приймання виробу)

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Вказівки заходів безпеки

Для безпечності робіт при підготовці модулів до роботи, встановленні, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати:

- вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7, "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ);

  - пайку проводити паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

При ввімкненому живленні виробу категорично забороняється:

  - з’єднувати та роз’єднувати роз’єми;

  - проводити монтажні роботи.

2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи

2.2.1 Експлуатаційні обмеження:

- забороняється підключення модуля до джерел живлення, які не забезпечують необхідний діапазон напруг електроживлення;

- забороняється підключати лінії зв’язку до модуля NET, попередньо не закріпивши панель модуля NET до корпусу гвинтом (застосування в ПСП) чи до корпусу ПСС (застосування в ПСС);

2.2.2 Підготовку виробу та введення його в експлуатацію повинні виконувати представники пусконалагоджувальної організації, які пройшли підготовку на підприємстві - виготівнику з виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт і централізованого обслуговування виробів.

2.2.3 Застосування модуля NET/ПСП

2.2.3.1 Модуль NET/ПСП призначений  для застосування в ПСП в якості основного модуля сполучення ПСП з мережею ПЦС.

2.2.3.2 Розташування основних елементів модуля NET/ПСП наведено на рисунку 1

Рисунок 1. Розташування основних елементів модуля NET/ПСП.

2.2.3.3 Перемичками J1… J4 встановити номер ПСП згідно рисунку 1. Перемички J11… J13 на модулі NET/ПСП повинні бути встановлені.

2.2.3.4 Підключити модуль NET/ПСП до генмонтажної плати ПСП через роз’єм ХР1, увімкнути електроживлення (індикатор Н3 повинен світитись).

2.2.3.5 Підключити модуль NET/ПСП до порту СОМх комп’ютера через роз’єм ХР2 стандартним кабелем (схема з’єднання наведена на рисунку 1). При підтримці програми типу  “Terminal” передати в модуль ІР-адреси. Формат байта: 8 біт, без перевірки парності, 1 стоп-біт, швидкість 57600 б/с. Строки для записів вказаних адрес та команди наведено в таблиці 3 (символи, які необхідно передати в модуль NET/ ПСП,  підкреслені, ≠ - символ кнопки Enter).

Таблиця 3

| Символьна строка | Заводська установка | Призначення |
| --- | --- | --- |
| server xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.1 | Адреса сервера локальної марежі ПЦС |
| usp xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.254 | Власна адреса ПСП |
| mask xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 255.255.255.0 | Маска мережі |
| gate xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 0.0.0.0 | адреса шлюзу |
| port xxxx≠ | 3000 | Порт |
| conf≠ |  | Команда „отримати мережеві адреси” *) |
| reset≠ |  | Команда „скид адрес на заводські установки” |

Примітка.*)

Модуль NET/ПСП передає на екран комп’ютера IP-адреси в наступному вигляді:

IntTel USP гггг-мм-дд ver.x.x.x, де гггг-мм-дд – дата редакції  ПО, ver.x.x.x – номер версії ПО;

USP address: xxx.xxx.xxx.xxx  - адреса ПСП, заводське значення 192.168.0.254;

Server address: xxx.xxx.xxx.xxx  - адреса сервера, заводське значення 192.168.0.1;

Net mask: xxx.xxx.xxx.xxx  - маска мережі, заводське значення 255.255.255.0;

Net gateway: xxx.xxx.xxx.xxx  - адрес шлюзу, заводське значення 0.0.0.0;

UDP port: xxxx  - адреса порту, заводське значення 3000.

Вказані вище ІР-адреси повинні бути записані в конфігураторі пультової програми. Якщо пультова програма в робочому стані і виконані всі прописування, ПСП автоматично знаходиться „на зв’язку” .

Під час прописування адрес індикатор Н1 на платі модуля індиціює передачу інформації на порт СОМх комп’ютера зеленим кольором, прийом інформації – червоним. Після прописки адрес необхідно від’єднати кабель, що з’єднує порт СОМх і  роз’єм ХР2 модуля NET.

2.2.3.6 Після прописування адрес ПСП повинно бути на зв’язку  в локальній мережі пульта. Перевірити наявність його в мережі можна командою PING 192.168.0.249 (адреса заводської установки). Після перевірки зв’язку необхідно дозволити роботи інших модулів ПСП, які встановлені в генмонтажну плату ПСП. Вони повинні мати встановлені перемичками номери від 1 до 8. Після дозволу роботи якогось модуля (наприклад модуля НЧ, номер якого – 2), модуль NET/ПСП ініціює обмін інформацією з цим модулем, посилаючи пакет інформації по внутрішньому інтерфейсу RS485. При цьму на його платі зеленим кольором спалахує індикатор Н2. Якщо модуль НЧ №2 встановлено на плату, його індикатор Н2 спалахує червоним кольором – пакет прийнято. Далі модуль №2 посилає відповідний пакет інформації на модуль NET/ПСП, обмін інформацією безперервно триває, при цьому індикатори Н2 на модулі NET/ПСП і модулі НЧ №2 світяться зелено-червоним світінням.

2.2.4 Застосування модуля NET/М

2.2.4.1 Модуль NET/М призначений  для застосування в ПСП в якості модуля сполучення з ПСС, ретрансляторами та ППК. Модуль NET/М і пристрої, які до нього можуть бути підключені, об’єднуються в окрему локальну мережу, в якій модуль NET/М є провідним приймачем (host), всі інші пристрої – клієнти. Клієнтами модуля NET/М можуть бути ПСС, ретранслятори та ППК, які мають безпосередній вихід в мережу. Зв’язок модуля NET/М з клієнтами захищений від підміни пристроїв та контролюється на працездатність через встановлений період.

2.2.4.2 Розташування основних елементів модуля NET/М наведено на рисунку 2

Рисунок 2. Розташування основних елементів модуля NET/М.

2.2.4.3 Перемичками J1…  J4 встановити номер модуля ПСП згідно рисунку 2. Перемички J11…  J13 на модулі NET/М повинні бути відсутніми.

2.2.4.4 Підключити модуль NET/М до генмонтажної плати ПСП через роз’єм ХР1, увімкнути електроживлення (індикатор Н3 повинен світитись).

2.2.4.5 Підключити модуль NET/М до порту СОМх комп’ютера через роз’єм ХР2 стандартним кабелем (схема з’єднання наведена на рисунку 2). При підтримці програми типу  “Terminal” передати в модуль ІР-адреси. Формат байта: 8 біт, без перевірки парності, 1 стоп-біт, швидкість 57600 б/с. Строки для записів вказаних адрес та команди наведено в таблиці 4 (символи, які необхідно передати в модуль NET/М,  підкреслені, ≠ - символ кнопки Enter).

Таблиця 4

| Символьна строка | Заводська установка | Призначення |
| --- | --- | --- |
| ІР xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.249 | власна ІР-адреса |
| mask xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 255.255.255.0 | маска мережі |
| gate xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 0.0.0.0 | адреса шлюзу |
| port xxxx≠ | 3000 | порт |
| CLIENT uss ret ppk XXX.XXX.XXX.XXX≠ | Встановлюється вручну*) або автоматично (в нових версіях) | системна та ІР-адреса пристрою, який знаходиться в одній локальній мережі з даним модулем, де uss – номер ПСС, ret– номер ретранслятора, ppk – номер, XXX.XXX.XXX.XXX - ІР-адреса пристрою (ПСС, або ретранслятора, або ППК) |
| LIST≠ | **) | команда перегляду таблиці приписаних пристроїв |
| DEL index≠ |  | команда видалення пристроїв із таблиці, index – індекс пристрою згідно таблиці приписаних пристроїв (див. команду LIST≠) |
| ССР time index≠ | 60с | команда встановлення періоду контролю зв’язку, де: time – період контролю в секундах (від 5 до 64000), index – індекс пристрою згідно таблиці приписаних пристроїв (див. команду LIST≠). Якщо параметр index відсутній, вказаний період контролю встановлюється всім пристроям однаковий |
| conf≠ |  | отримати мережеві адреси ***) |
| reset≠ |  | скид мережевих адрес на заводські установки |

Примітки.

1 *) Якщо мережевим пристроєм є ПСС (№1), номер ретранслятора та номер ППК повинні бути нульові, строка в даному випадку має вигляд: CLIENT 1 0 0 XXX.XXX.XXX.XXX≠.

Якщо мережевим пристроєм є ретранслятор (наприклад №1), необхідно вказати номер віртуального ПСС (наприклад №2), номер ретранслятора та номер ППК (повинен бути нульовий), строка в даному випадку має вигляд: CLIENT 2 1 0 XXX.XXX.XXX.XXX≠.

Якщо мережевим пристроєм є ППК (наприклад №3), необхідно вказати номер віртуального ПСС (наприклад №1), номер ретранслятора (наприклад №2) та номер ППК (3), строка в даному випадку має вигляд: CLIENT 1 2 3 XXX.XXX.XXX.XXX≠.

2 **) таблиця приписаних до даного модуля пристроїв пересилається на екран у наступному форматі:

CLIENTs list:

0: USS2 RET0 PPK0  IP 192.168.0.201 auto  CCP=60, де 0 – індекс пристрою; USS2 – номер ПСС; RET0 – номер ретранслятора;  РРК0 – номер ППК; IP 192.168.0.201 – ІР-адреса;                                                       auto/маnual – пристрій прописано автоматично/вручну; ССР=60 – період контролювання зв’язку 60 с.

3 ***) Модуль NET/М передає на екран комп’ютера IP-адреси в наступному вигляді (строчка підкреслена):

IntTel USPМ гггг-мм-дд ver.x.x.x, де гггг-мм-дд – дата редакції  ПО, ver.x.x.x – номер версії ПО;

ІР xxx.xxx.xxx.xxx ;

mask xxx.xxx.xxx.xxx ;

gate xxx.xxx.xxx.xxx ;

DNS xxx.xxx.xxx.xxx ;

port xxxx.

Під час прописування адрес індикатор Н1 на платі модуля NET/М індиціює передачу інформації на порт СОМх комп’ютера зеленим кольором, прийом інформації – червоним. Після прописування адрес необхідно від’єднати кабель, що з’єднує порт СОМх і  роз’єм ХР2 модуля NET.

2.2.4.6 Після прописування адрес і дозволу роботи цього модуля в ПСП, модуль NET/М повинен бути на зв’язку  в локальній мережі, якою цей модуль сполучається з іншими пристроями: мережевими ПСС, ретрансляторами чи  ППК. Обмін інформацією з основним модулем ПСП (модулем NET/ПСП)  здійснюється по внутрішньому інтерфейсу RS485. При цьму індикатори Н2 на модулі NET/ПСП і модулі NET/М світяться зелено-червоним світінням. Пультова програма повинна сповістити про наявність  зв’язку з даним модулем NET/М. Приклад застосування модуля NET/М наведено на рисунку 3.

Рисунок 3. Приклад застосування модуля NET/М

2.2.4.7 Особливості програмного забезпечення версії 2.0.0 модуля NET/М

а) Введено додаткові команди для перегляду  вхідних та вихідних пакетів (моніторинг) з IP- адресами на момент їх реєстрації в модулі. Синтаксис команд:

MON 1 – старт моніторинга,

MON 0 – стоп моніторинга.

б) Додано протокол обміну, названий SPTP, який дозволяє модулю працювати з пристроями, що не мають глобальних фіксованих IP-адрес, та таких, що підключені до мережі через маршрутизатори з NAT (GPRS модеми та інш.)

в) Додано можливість обновлення ПО (firmware) модуля через термінальну програму, яка підтримує передачу текстових файлів (HyperTerminal, Terminal). Послідовність обновлення:

В терміналі набрати команду UPDATE, на яку модуль відповість строкою Press 'Y' to confirm.

Натискання клавіши ‘Y’ приведе до запуска програми „Загрузчик”, натискання іншої клавіши поверне модуль в основну програму.

УВАГА! Після запуска „загрузчика” повернення в основну програму неможливо до тих пір, поки не буде виконано завантаження необхідиого об’єму програми. Після вимкнення і повторного увімкнения модуля автоматично виконається запуск „загрузчика”.

Після запуска „загрузчик” передає строку To load firmware press 'Y'. Після натискання клавіши ‘Y’ „загрузчик” передає на термінал строку Erasing... , після чого виконується очищення flash-пам’яті мікроконтролера. Очищення закінчується строкою OK, далі  на термінал передається строка Ready to receive HEX file.... В цей час необхідно передати в модуль новий програмний файл.. Передача файла за допомогою HyperTerminal виконується в наступному порядку:

в меню вибрати кнопку Передача, потім в випадаючому меню – Отправить текстовый файл.

Для строки Тип файлов необхідно вказати Все файлы (*.*). Після цього вибрати необхідний файл, що відповідає апаратній версії модуля. Наприклад, для модуля NET/M, в якому встановлено мережевий субмодуль  NM7010B+, необхідний файл типу RS485NETM+v2_0_0.hex, при встановленому  субмодулі NM7010B - RS485NETMv2_0_0.hex. Після приймання та перезапису нового файла  модуль автоматично перезавантажується. Процес приймання та перезапису триває приблизно 1-2 хвилини.

УВАГА! Не рекомендується вимкнення електроживлення модуля до завершення процесу обновлення ПО. В разі вимкнення електроживлення  програма „загрузчик” може бути пошкоджена, відновлення її можливо тільки в заводських умовах.

2.2.5 Застосування модуля NET/ПСС

2.2.5.1 Модифікація модуля NET/ПСС призначена  для застосування в ПСС.

2.2.5.2 Розташування основних елементів модуля NET/ПСС наведено на рисунку 4.

Рисунок 4. Розташування основних елементів модуля NET/ПСС.

2.2.5.3 Перед монтажем ПСС на місці експлуатації необхідно провести встановлення адрес ПСС. Перемичками J1…  J4 встановити номер ПСС для протоколу «Селена» згідно рисунку 4. Перемички J11…  J13 на модулі NET/ПСС повинні бути встановлені.

2.2.5.4 Увімкнути електроживлення ПСС.

2.2.5.5 Підключити модуль NET/ПСС до порту СОМх комп’ютера через роз’єм ХР2 стандартним кабелем (схема з’єднання наведена на рисунку 4). При підтримці програми типу  “Terminal” передати в модуль ІР-адреси. Формат байта: 8 біт, без перевірки парності, 1 стоп-біт, швидкість 57600 б/с. Строки для записів вказаних адрес та команди наведено в таблиці 5 (символи, які необхідно передати в модуль NET/М,  підкреслені, ≠ - символ кнопки Enter).

Таблиця 5

| Символьна строка | Заводська установка | Призначення |
| --- | --- | --- |
| USPM xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.249 | адреса модуля ПСП (NET/M), з яким даний ПСС знаходиться в мережі |
| ІР xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.100 | власна ІР-адреса |
| mask xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 255.255.255.0 | маска мережі |
| gate xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 0.0.0.0 | адреса шлюзу |
| port xxxx≠ | 3000 | порт |
| NUM x/y-z≠ | 1/1-1 | x=номер ПСП, y=номер модуля ПСП, z=номер даного ПСС |
| port xxxx≠ | 3000 | адреса порта |
| DHCPx≠ | 0 | дозвіл/заборона автоматичного отримування ІР-адрес, х=1-дозвіл, х=0-заборона |
| ССР time≠ |  | команда встановлення періоду контролю зв’язку, де: time – період контролю в секундах (від 5 до 64000) |
| conf≠ |  | отримати мережеві адреси *) |
| reset≠ |  | скид мережевих адрес на заводські установки*) |
| reboot≠ |  | скид (перезапуск) контролера модуля |

Примітки.

1 *) Модуль NET/ПСС передає на екран комп’ютера IP-адреси в наступному вигляді (строчка підкреслена):

IntTel USS 485 LAN W3150A+ гггг-мм-дд  version x.x.x, де гггг-мм-дд – дата редакції  ПО, x.x.x – номер версії ПО;

DHCP STATUS: DISABLED;

UDP port: 3000;

MAC address: 00 08 DC 13 01 00;

USP  num: 1; USPM num: 3;

Host name: IntTel-1/3_1;

Current settings:

USP IP: 192.168.0.249;

IP address: 192.168.0.100;

Subnet: 255.255.255.0;

Gateway: 0.0.0.0;

CCP time=50s.

2 При введенні помилкової команди модуль NET/ПСС передає на екран комп’ютера формати команд в наступному вигляді:

Error!

Available commands are:

USPM XXX.XXX.XXX.XXX - set USP module IP

IP XXX.XXX.XXX.XXX - set IP

MASK XXX.XXX.XXX.XXX - set subnet mask

GATE XXX.XXX.XXX.XXX - set gateway

PORT XXXX - set port

CCP time - set client check period

NUM u,m - set USPM num

DHCP 0/1 - disable/enable DHCP

CONF - show current settings

RESET - reset this module and restore default settings

REBOOT - reboot this module

Під час прописування адрес індикатор Н1 на платі модуля NET/ПСС індиціює передачу інформації на порт СОМх комп’ютера зеленим кольором, прийом інформації – червоним. Після прописки адрес необхідно від’єднати кабель, що з’єднує порт СОМх і  роз’єм ХР2 модуля NET/ПСС.

2.2.5.6 Після прописування адрес і дозволу роботи ПСС, модуль NET/ПСС знаходиться  в локальній мережі, якою ПСС сполучається з модулем NET/М. Обмін інформацією з ретрансляторами здійснюється по внутрішньому інтерфейсу RS485 (ретранслятор повинен бути дозволеним в програмі). При цьму індикатор  Н2 на модулі NET/ПСС світиться зелено-червоним світінням. Пультова програма повинна сповістити про наявність  зв’язку з даним ПСС та з ретрансляторами, які до нього підключені.

2.2.5.7 Особливості програмного забезпечення версії 2.0.1 модуля NET/ПСС

а) Введено додаткові команди для перегляду  вхідних та вихідних пакетів (моніторинг) з IP- адресами на момент їх реєстрації в модулі. Синтаксис команд:

MON 1 – старт моніторинга,

MON 0 – стоп моніторинга.

б) Додано протокол обміну, названий SPTP, який дозволяє модулю працювати з пристроями, що не мають глобальних фіксованих IP-адрес, та таких, що підключені до мережі через маршрутизатори з NAT (GPRS модеми та інш.)

в) Додано можливість обновлення ПО (firmware) модуля через термінальну програму, яка підтримує передачу текстових файлів (HyperTerminal, Terminal). Послідовність обновлення:

В терміналі набрати команду UPDATE, на яку модуль відповість строкою Press 'Y' to confirm.

Натискання клавіши ‘Y’ приведе до запуска програми „Загрузчик”, натискання іншої клавіши поверне модуль в основну програму.

УВАГА! Після запуска „загрузчика” повернення в основну програму неможливо до тих пір, поки не буде виконано завантаження необхідиого об’єму програми. Після вимкнення і повторного увімкнения модуля автоматично виконається запуск „загрузчика”.

Після запуска „загрузчик” передає строку To load firmware press 'Y'. Після натискання клавіши ‘Y’ „загрузчик” передає на термінал строку Erasing... , після чого виконується очищення flash-пам’яті мікроконтролера. Очищення закінчується строкою OK, далі  на термінал передається строка Ready to receive HEX file.... В цей час необхідно передати в модуль новий програмний файл.. Передача файла за допомогою HyperTerminal виконується в наступному порядку:

в меню вибрати кнопку Передача, потім в випадаючому меню – Отправить текстовый файл.

Для строки Тип файлов необхідно вказати Все файлы (*.*). Після цього вибрати необхідний файл, що відповідає апаратній версії модуля. Наприклад, для модуля NET/ ПСС, в якому встановлено мережевий субмодуль  NM7010B+, необхідний файл типу RS485NETPSS+v2_0_1.hex, при встановленому  субмодулі NM7010B - RS485NETPSSv2_0_1.hex. Після приймання та перезапису нового файла  модуль автоматично перезавантажується. Процес приймання та перезапису триває приблизно 1-2 хвилини.

УВАГА! Не рекомендується вимкнення електроживлення модуля до завершення процесу обновлення ПО. В разі вимкнення електроживлення  програма „загрузчик” може бути пошкоджена, відновлення її можливо тільки в заводських умовах.

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Модулі обслуговуються за регламентом ПСП чи ПСС, в складі якого вони експлуатуються.

Види несправностей модулів, що усуваються обслуговуючим персоналом на місці експлуатації, наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

| Найменування несправності, зовнішній прояв та додаткові ознаки | Вірогідна причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| Відсутній зв’язок пультової програми з ПСП | 1 Неправильно підключені провідники лінії 2 Неправильно встановлені адреси NET/ПСП | Перевірити роз’єми, їх розпаювання та кріплення Перевірити правильність прописаних адрес |
| Відсутній зв’язок пультової програми з ПСС | 1 Неправильно підключені провідники лінії 2 Неправильно встановлені адреси NET/М, NET/ПСС | Перевірити роз’єми, їх розпаювання та кріплення Перевірити правильність прописаних адрес та дозволу роботи даного модуля |

Примітка.  Якщо несправності не усуваються вказаними в таблиці 3 методами, модуль NET підлягає ремонту.

4 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1. Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного КЕ при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

4.2. Монтаж, пуско-наладку й експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, що має повноваження від виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з виготовлювачем.

4.3.Гарантійний строк зберігання - 36 місяців з моменту відвантаження виробу.

Гарантійний строк експлуатації - два роки від дня уведення виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років з моменту відвантаження.

4.4. Виготовлювач зобов'язується безоплатно робити ремонт вузлів, що вийшли з ладу, і деталей у гарантійний строк експлуатації при дотриманні споживачем вимог експлуатації, зазначених у даному документі.

4.5. При невиконанні споживачем вимог експлуатації підприємство-виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов'язань.

4.6. У випадку виходу з ладу  виробу протягом гарантійного строку з вини виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ „ВКП ”Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  8(044)331 36 54, Тел/факс  8(044)390 82 89

Тел/факс  8(04496)25 871

E-mail: hilyuk56@mail.ru